烟台知猪人牧业有限公司

生猪养殖项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：烟台知猪人牧业有限公司

编制单位：烟台知猪人牧业有限公司

2022年6月

建设单位法人代表:（签字）

编制单位法人代表:（签字）

项目负责人:

报告编写人:

| 建设单位：烟台知猪人牧业有限公司（盖章） |  |
| --- | --- |
| 电话: |  |
| 邮编:265138 |  |
| 地址:海阳市发城镇北槐树底村西 |  |

目录

1项目概况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2技术文件依据	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	6

3.3主要原辅材料及能源	18

3.4生产工艺及产污环节	19

3.5项目变更情况	24

4环境保护设施	28

4.1污染治理、处置设施	28

4.2其他环境保护设施	30

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	31

5环境影响报告书主要结论与建设及其审批部门审批决定	34

5.1环境影响报告书的主要结论与建议	34

5.2审批部门审批决定	37

6验收执行标准	41

6.1废气执行标准	41

6.2废水执行标准	41

6.3噪声执行标准	42

6.4环境空气质量标准	42

6.5地下水质量标准	42

6.6土壤环境质量标准	43

6.7总量控制指标	43

7验收监测内容	44

7.1环境保护设施调试运行效果	44

7.2环境质量监测	45

8质量保证和质量控制	46

8.1监测分析方法及仪器设备	46

8.2人员能力	49

9验收监测结果	51

9.1生产工况	51

9.2环境质量监测结果	51

9.3污染物排放监测结果	54

9.4工程建设对环境的影响	61

10其他需要说明的问题	63

10.1环境管理和环境风险检查	63

10.3清洁生产	65

10.4环评批复落实情况	65

11验收监测结论及建议	69

11.1结论	69

11.2措施和建议	71

附图：

1、项目地理位置图；

2、厂区周边环境图；

3、项目平面布置图；

4、项目防渗分区图；

5、项目噪声和土壤监测布点图

6、环境空气和地下水环境质量监测点位图；

7、项目现状图；

附件：

1、原海阳市环境保护局《关于烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目环境影响报告书的批复》（海环审[2018]001号）

2、营业执照；

3、烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目环评结论及意见；

4、总量文件

5、土地证明；

6、危废处理协议；

7、病死猪委托处置协议；

8、应急预案备案登记文件；

9、排污许可；

10、监测报告；

11、验收意见及验收组签名；

12、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。

# 1项目概况

烟台知猪人牧业有限公司成立于2016年05月18日，法人代表范敏，属内资企业，主要经营范围：生猪饲养、繁育、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），曾用名为烟台大信牧业有限公司。

烟台知猪人牧业有限公司于2018年委托南京国环科技股份有限公司编写了《烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目环境影响报告书》，于2018年12月11日取得了原海阳市环境保护局审批意见，审批文号为海环审[2018]001号。环评中繁育场可容纳2750头母猪，公猪舍可容纳100头公猪；常年存栏量19200头，年销售仔猪33000头，出栏育肥猪31200头，年产副产品有机肥2613吨。废水经UASB+A/O工艺处理后，用于项目区绿化和周边农田灌溉，不外排；粪渣发酵生产副产品有机肥；病死猪委托海阳市动物无害化处理中心处置。

该项目于2020年9月开工建设，2022年5月建成投产，总投资7658.03万元，项目用地面积约126673m2（190亩），总建筑面积40407m2，厂区内共建设繁育场（含种母猪舍、保育舍、育成舍）、公猪站（含公猪隔离舍、公猪舍）、有机肥生产线、料仓、沼气、综合房、洗车房、淘汰猪房、锅炉房、客服中心、危废暂存间、一般固废暂存间、污水处理站等生产辅助设施。投产后繁育场容纳5000头母猪和50头公猪；常年存栏育肥猪10000头、出栏育肥猪20000头、年销售成品仔猪125000头；环评时1台2吨天然气热水锅炉和1台0.5吨沼气热水锅炉，现变更为1台1吨沼气/天然气两用热水锅炉；同时平面布置进行相应调整。

项目劳动定员为40人，年工作365天，猪舍三班工作制，其它采取单班工作制，每班8小时。

2022年5月，烟台知猪人牧业有限公司成立了验收工作小组，组织人员对本验收项目区域进行了现场勘查和资料收集，并根据项目实际运行情况，编制了验收监测实施方案，同时委托检测单位于2022年5月07日～5月10日对项目进行了现场监测。烟台知猪人牧业有限公司根据现场监测和检查的结果，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2022年6月25日，烟台知猪人牧业有限公司召开了本项目竣工环境保护验收会议，并形成验收意见。会后，建设单位根据与会人员意见，进一步修改完善了本项目验收监测报告。

# 2验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2018年10月26日起实施)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订并施行)；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订并施行)；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日第二修订)；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》(2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订)；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修订并施行)；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起实施）；

（8）《中华人民共和国城乡规划法（修正）》(2015.04)；

（9）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国务院[2017]第682号令，2017.10)；

（10）《山东省环境保护条例》（2019.1.1）；

（11）《山东省地质环境保护条例（修正）》(2004.11)；

（12）《山东省大气污染防治条例》(2016.11)；

（13）《山东省水污染防治条例》(2018.12)；

（14）《山东省环境噪声污染防治条例（修改）》(2018.01)；

（15）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令第13号，2010年修订)；

（16）《国家危险废物名录》(2021版)；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号，2012.07)；

（18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号，2012.08)；

（19）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》(环办[2003]26号)；

（20）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号，2015.09)；

（21）《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号，2020.12.13）；

（22）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告(国环规环评[2017]4号，2017.11)；

（23）《关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》(鲁环发[2013]4号，2013.01)；

（24）《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告》(生态环境部公告2018年第9号，2018.05)。

## 2.2技术文件依据

（1）《烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目环境影响报告书》，2018年8月；

（2）原海阳市环境保护局《关于烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目环境影响报告书的批复》（海环审[2018]001号）；

（3）《烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目竣工环境保护验收监测方案》；

（4）烟台知猪人牧业有限公司提供的其他项目相关资料。

# 3项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

### 3.1.1地理位置

烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目位于海阳市发城镇北槐树底村西。项目具体地理位置图见附图1，厂区周边环境情况见附图2。

本项目环评时未设置卫生防护距离，本项目周围环境保护目标见表3.1-1。项目建设前后周围环境保护目标未发生变动。

表3.1-1  项目评价区环境保护目标一览表

| 环境保护对象 |  |  | 相对厂界 位置 | 相对厂边界 距离（m） | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 1 | 西/东宋格庄 | NW | 835 | 居住/农村 |
|  | 2 | 榆山后村 | S | 1122 | 居住/农村 |
|  | 3 | 北卧龙村 | S | 1683 | 居住/农村 |
|  | 4 | 北槐树底村 | E | 931 | 居住/农村 |
|  | 5 | 珠旺村 | E | 1786 | 居住/农村 |
|  | 6 | 吉格庄村 | SE | 1979 | 居住/农村 |
|  | 7 | 南埠后村 | E | 2076 | 居住/农村 |
|  | 8 | 北埠后村 | E | 2409 | 居住/农村 |
|  | 9 | 前儒林庄 | NE | 1924 | 居住/农村 |
|  | 10 | 后儒林庄 | NE | 2176 | 居住/农村 |
|  | 11 | 吉林村 | ENE | 2085 | 居住/农村 |
|  | 12 | 西坊坞村 | N | 3350 | 居住/农村 |
|  | 13 | 史家河村 | NW | 2160 | 居住/农村 |
|  | 14 | 胡留村 | W | 2510 | 居住/农村 |
|  | 15 | 清江泊村 | SW | 2272 | 居住/农村 |
|  | 16 | 史家疃村 | SW | 2654 | 居住/农村 |
| 环境 风险 | 17 | 赤山村 | SWW | 2904 | 居住/农村 |
|  | 18 | 东坊坞村 | N | 3637 | 居住/农村 |
| 地表水 | 1 | 埠后河 | E | 1520 | 灌溉 |
|  | 2 | 富水河 | W | 645 | 灌溉 |
| 地下水 | 项目区域6km2范围内浅层地下水 |  |  |  | 饮用、灌溉 |
| 声环境 | 无 |  |  |  | - |
| 土壤 | 项目区周边200米范围内农田 |  |  |  | 农田 |

### 3.1.2平面布置

本项目建设符合防火、防爆、安全、卫生、环保等规范要求，并结合风向、因地制宜进行布置，使多数构建筑物有良好的朝向。

本项目场区的外形大致为长方形，占地面积190亩。共设置三个出入口，1号门位于场区西北角为工作人员出入口，场区西侧中部2号门为物料运输出入口，3号门为生猪外运出入口。根据生产流程要求，按功能分区原则，结合场区地势、地形、风向等局部气候特点，将全场划分为生活管理区、养殖区及粪污处理区三个部分。为了便于防疫管理，养殖区分为：公猪站、繁殖区、保育区、育肥区等。项目厂区平面布置图见附图3。

## 3.2建设内容

烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目总占地约126673m2（190亩），总投资7658.03万元，新建分娩舍、配怀舍、公猪站、育成场、出猪舍、后备舍、隔离舍、污水处理站、有机肥生产设施、料仓、有机肥仓库、沼气储柜、综合楼、锅炉房等。

厂区可容纳5000头母猪和50头公猪；常年存栏10000头、出栏育肥猪20000头、年销售成品仔猪125000头。根据《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），“含有母猪/公猪养殖的规模化畜禽养殖场（小区），其养殖量按存栏1头母猪/公猪折算成年出栏5头生猪计算”。则折算为生猪出栏量为45250头/年（仔猪除外）。

与环评阶段相比，母猪增加2250头，公猪减少50头，出栏量中育肥猪减少11200头/年，成品仔猪增加92000头/年。折算为生猪出栏量减少200头/年（仔猪除外）。

项目存栏量与环评相比减少9250头，项目的生产规模发生调整，为一般变动。

原环评中有1台2吨天然气热水锅炉和1台0.5吨沼气热水锅炉，变更为1台1吨沼气/天然气两用热水锅炉，为一般变动。

污水处理站的恶臭气体环评为无组织排放，现实际为恶臭你气体集中收集，经除臭塔处理后经排气筒排放；有机肥臭气处理措施，环评为化学除臭，现实际为生物除臭，除臭效率为70%。根据监测结果，恶臭气体能够稳定达标排放，为一般变动。

本项目现已全部建成投产，因此本次验收包括新建分娩舍、配怀舍、公猪站、育成场、出猪舍、后备舍、隔离舍、污水处理站、有机肥生产设施、料仓、有机肥仓库、沼气储柜、综合楼、锅炉房等。厂区可容纳5000头母猪和50头公猪；常年存栏10000头、出栏育肥猪20000头、年销售成品仔猪125000头。

### 3.2.1规模及产品方案

本次验收项目生产规模见表3.2-1。

表3.2-1  项目生产规模一览表

| 种类 |  | 环评数量 | 环评折算生猪出栏量 | 验收数量 | 验收合计生猪出栏量 | 与环评阶段变化情况 | 变化折算生猪量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存栏 | 常年存栏量合计 | 19250头 | / | 10000头 | / | -9250头 | / |
|  | 母猪 | 2750头 | 13750头/年 | 5000头 | 25000头/年 | +2250头/年 | +11250头/年 |
|  | 公猪 | 100头 | 500头/年 | 50头 | 250头/年 | -50头/年 | -250头/年 |
| 出栏 | 育肥猪 | 31200头/年 | 31200头/年 | 20000头/年 | 20000头/年 | -10200头/年 | -11200头/年 |
|  | 成品仔猪 | 33000头/年 | / | 125000头/年 | / | +92000头/年 | / |
| 有机肥 |  | 2613吨/年 | / | 1900吨/年 | / | -713吨/年 | / |

### 注：根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），“含有母猪/公猪养殖的规模化畜禽养殖场（小区），其养殖量按存栏1头母猪/公猪折算成年出栏5头生猪计算”。

本次验收项目与环评阶段相比，养殖规模发生调整，项目存栏量与环评相比减少9250头。

母猪增加2250头（折算生猪出栏增加11250头/年），公猪减少50头（折算生猪出栏减少250头/年），出栏量中育肥猪减少11200头/年，成品仔猪增加92000头/年。折算为生猪出栏量减少200头/年（仔猪除外），占环评数量的0.44%。项目为一般变动。

### 3.2.2项目组成

与环评阶段相比，项目建设内容基本与环评阶段一致，生产设备、辅助设施、生产使用原辅材料等均与环评报告书中一致，环保设施均按照环评报告书中提出的相关要求进行设计、施工和运行。本项目验收项目组成见表3.2-2。

表3.2-2  本验收项目组成一览表

| 类别 | 工程名称 |  | 组成内容 | 验收情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 繁育场 | 种母猪舍 | 建筑面积为1152m2，用于种母猪怀孕、产仔等。其中后备舍1栋、后备隔离舍1栋、配怀舍2栋、分娩舍2栋；共设限位栏：2496套。 | 2栋分娩舍，每栋设分娩栏560套 4栋配怀舍，1F，每栋设定位栏2160套；1栋后备舍，涉限位栏142套；隔离舍1栋 | 新增2栋配怀舍，为一般变动。 |
|  |  | 保育舍 | 保育舍2栋，建筑面积为2784m2，用于饲养断奶后仔猪至30kg左右；设保育栏2.4*3.6m：224套。 | 无 | 取消，为一般变动 |
|  |  | 育成舍 | 育成舍4栋，建筑面积为9484m2，保育饲养后转入该舍直到肥猪出栏。 | 8栋育成舍，每栋建筑面积1461.24m2，1F，保育饲养后转入该舍直到肥猪出栏。每栋设育肥栏52套，共设育肥栏416套 | 育成舍增加4栋，为一般变动 |
|  | 公猪站 | 公猪隔离舍 | 建筑面积为378m2，用于新引进公猪，主要是观察有无疾病，隔离，同本场猪混群饲养等。 | 位于厂区东北侧，用于新引进公猪，主要是观察有无疾病，隔离，同本场猪混群饲养等 | 不变 |
|  |  | 公猪舍 | 建筑面积为756m2。 | 1栋，建筑面积523.8m2，1F，设公猪限位栏78套 | 建筑面积减少，其他不变 |
|  | 有机肥生产线 |  | 将猪粪污和生活污水进行固液分离，产生的固体加工生产成有机肥，有机肥生产车间包括发酵区、陈化区、原料间、成品间等，占地面积5000m2，建筑面积2500m2。有机肥采用袋装暂存在有机肥成品间内，定期出售给当地种植户施肥。 | 设置2套发酵罐及配套设施，一套有效容积90m3，一套容积60m3。猪粪、剩余污泥等与秸秆混合，通过高温发酵杀菌制成有机肥。 | 不变 |
| 储运工程 | 料仓 |  | 项目各猪舍室外均建有封闭料仓，饲料由烟台大信饲料有限公司罐车定期供应，厂区不设集中饲料仓库。 | 项目各猪舍室外均建有封闭料仓，饲料由烟台大信饲料有限公司罐车定期供应，厂区不设集中饲料仓库。 | 不变 |
|  | 有机肥仓库 |  |  |  |  |
|  | 沼气落地气膜 |  | 设置沼气落地气膜1套。沼气作为沼气锅炉燃料。建筑面积312m2。可存储约80m3沼气。 | 污水站设置双膜独立沼气储柜1套，容积200m3。 | 沼气储存容积增加120m³，为一般变动 |
|  | 运输方式 |  | 生猪、饲料运输由烟台大信饲料有限公司统一安排；病死猪委托由海阳市动物无害化处理中心专车拉走处理。 | 生猪、饲料运输由烟台大信饲料有限公司统一安排；病死猪委托由海阳市动物无害化处理中心专车拉走处理。 | 不变 |
| 辅助 工程 | 办公、生活区 |  | 建筑面积1944m2，包括：办公室、员工宿舍、职工食堂、物资间、药房、洗浴间、消毒间等。 | 办公室、员工宿舍、物资间、药房、洗浴间、消毒间 | 未建设职工食堂 |
|  | 洗车房 |  | 洗车房建筑面积为100m2，用于运猪车辆冲洗。 | 洗车棚面积为75m2，用于运猪车辆冲洗，汽车烘干房建筑面积110.83m2，采用天然气热风炉加热 | 面积增加，为一般变动 |
|  | 淘汰猪房 |  | 建筑面积各为80m2，用于病死猪、胎衣暂存。 | 胎衣、病死猪委托海阳市动物无害化处理中心处理，项目设病死猪暂存房一间。 | 不变 |
|  | 客服中心 |  | 建筑面积363m2，用于商户接待、洽谈。 | 用于商户接待、洽谈。 | 不变 |
|  | 封闭参观通道 |  | 建筑面积528m2，用于卖猪时商家挑选。 | 用于卖猪时商家挑选。 | 不变 |
| 公用 工程 | 供水 |  | 项目租赁北槐树底村水井取用地下水，设有储水塔、泵房及配套管路。项目年用新鲜水量25044.5m3。 | 项目租赁北槐树底村水井取用地下水，设有储水塔、泵房及配套管路，设一座350m3蓄水池。 | 新增蓄水池，为一般变动 |
|  | 排水 |  | 雨污分流。厂区设置污水管网，雨水通过厂区雨水沟排至项目区周围的地表径流；项目生产废水和生活污水进入厂区污水处理站，经处理达标后用于场区绿化和附近农田浇灌。 | 雨污分流。厂区设置污水管网，雨水通过厂区雨水沟排至项目区周围的地表径流；项目废水进入厂区污水处理站，经处理达标后用于场区绿化和附近农田浇灌。 | 不变 |
|  | 软水系统 |  | 项目锅炉用软化水利用离子交换树脂法制备，离子交换树脂每三年更换一次，产生的废树脂由生产厂家回收再生利用 | 锅炉用软水系统，原水处理能力25m3/h，采用多介质过滤+活性炭过滤+离子交换树脂+精密过滤工艺。 | 软水系统工艺变动，为一般变动 |
|  | 供电 |  | 建设配电室，内设变压器及配套，年耗电189.51万kWh，由海阳市供电系统供应。 | 建设配电室，内设变压器及配套设施，由海阳市供电系统供应。 | 不变 |
|  | 供气 |  | 项目采暖锅炉使用管道天然气，由山东赛鲁石油化工有限公司供给。职工食堂烹饪利用上述管道天然气。 | 使用管道天然气和自产沼气，天然气供气罐设置在南厂界外中部，由供气公司承建管理运营。 | 不变 |
|  | 供暖 |  | 项目采暖主要为办公区、生活区采暖和猪舍采暖，供暖由场区1台2t/h的天然气热水锅炉提供热源，锅炉采用低氮燃烧技术；分娩舍取暖再增设电烤灯。上一台0.5t/h沼气热水锅炉，用于职工洗浴。 | 猪舍采暖和车辆烘干由天然气热风炉供热，办公生活区采暖、洗浴和污水处理UASB加热由场区1台1t/h的沼气/天然气热水锅炉供热。 | 原环评供暖为1台2t/h的天然气热水锅炉+电烤灯+一台0.5t/h沼气热水锅炉变更为1台1t/h的沼气/天然气热水锅炉，增加1台热风炉，为一般变动 |
|  | 通风 |  | 猪舍通风采到引风机强制通风 | 猪舍通风采用引风机强制通风 | 不变 |
|  | 消毒 |  | 猪舍消毒采到人工喷雾装置 | 猪舍消毒采用人工喷雾装置 | 不变 |
| 环保工程 | 废水 |  | 将固液分离产生的废水全部排入污水处理站，采用UASB+A/O处理工艺。污水处理站占地面积1500㎡、建筑面积1300㎡，处理中水用于项目区縁化和周边农田浇灌。污水处理站设计处理能力为150m3/d。 | 猪将固液分离产生的废水全部排入污水处理站，采用UASB+二级A/O+深度处理处理工艺。处理后出水用于项目区绿化和周边农田和果蔬大棚浇灌。污水处理站设计处理能力为300m3/d。 | 污水的处理工艺和排放去向不变，污水处理站的处理能力增加，为将来扩建预留一部分处理能力，为一般变动。 |
|  | 固体废物 |  | 生活垃圾由垃圾袋集中收集，定期送当地垃圾收集点由当地环卫部门统一清运处理。胎衣、病死猪委托海阳市动物无害化处理中心处理，项目设病死猪暂存房一间。 项目设医疗废物暂存间一个，主要暂存畜禽医疗废物，委托有资单位处理。 | 生活垃圾由垃圾袋集中收集，定期送当地垃圾收集点由当地环卫部门统一清运处理；病死猪、胎衣等委托海阳市动物无害化处理中心处理，项目设病死猪暂存房一间。固液分离的猪粪、污水处理剩余污泥一起经厌氧发酵后生产有机肥。 项目设危废间一个，建筑面积20m2，主要暂存畜禽医疗废物和危险废物，委托有资单位处理。 | 不变 |
|  | 废气 |  | 项目养殖区采用定期清洗、生物除臭剂等措施降低恶臭气体的产生；饲料统一使用罐车运输，通过防尘管道将饲料输入料塔中，绞龙末端加长管道会垂直插入料塔敞口进入到料塔内部进行输送饲料，杜绝了饲料浪费和粉尘飞散。 | 饲料统一使用罐车运输，通过防尘管道将饲料输入料塔中，绞龙末端加长管道会垂直插入料塔敞口进入到料塔内部进行输送饲料，杜绝了饲料浪费和粉尘飞散； 猪舍通过选用益生菌配方饲料，及时清运粪污，投加生物除臭剂等措施降低恶臭气体的产生 | 不变 |
|  |  |  | 生产有机肥系统产生的臭气通过车间封闭车间和负压引风收集经过除臭塔净化，高空排放。污水处理站厌氧发酵产生沼气集中收集经过脱水、脱硫后作为沼气锅炉燃料。 | 污水处理、有机肥生产过程产生的恶臭分别收集后经除臭装置净化后沿15m高排气筒（DA001-DA003）排放； 污水处理站厌氧发酵产生沼气集中收集经过脱水、脱硫后作为锅炉燃料 | 污水处理站新增一套除臭装置+排气筒，无组织变为有组织排放。其他不变 |
|  |  |  | 燃气锅炉使用天然气，属清洁能源，燃烧废气由集气装置收集由15m高排气筒高空排放。沼气锅炉使用沼气属清洁能源，燃烧废气由集气装置收集由15m高排气筒高空排放。 | 污水处理站厌氧发酵产生沼气集中收集经过脱水、脱硫后作为沼气/天然气锅炉燃料，锅炉设低氮燃烧器，燃烧废气经15m高排气筒（DA004）排放；天然气热风炉选用低氮型 | 锅炉数量减少为1台，新增1台热风炉，为一般变动 |
|  |  |  | 食堂油烟经油烟净化装置处理后，通过排烟管道高于层顶1.5米高排气筒排放，油烟排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)表2中油烟排放浓度要求。 | / | 企业未建设食堂 |
|  | 噪声 |  | 设备噪声：减振、隔声、绿化等措施，合理布局距离衰减。 猪只噪声：优化猪舍管理、绿化隔离，避免夜间转栏、运输。 | 设备噪声：减振、隔声、绿化等措施，合理布局距离衰减。 猪只噪声：优化猪舍管理、绿化隔离，避免夜间转栏、运输。 | 不变 |
|  | 环境风险事故 |  | 项目在污水处理站南侧设置300m3风险事故水池，用于污水处理装置发生停车事故时暂存废水。 | 项目在污水处理站南侧设置2288m3风险事故水池，用于收集污水处理装置发生停车事故时暂存废水。 | 事故水池的容积增大，为一般变动 |
|  | 绿化 |  | 绿化面积36165m2，绿化率为28.55%。 | 绿化面积36165m2，绿化率为28.55%。 | 不变 |

### 3.2.3主要生产设备

本验收项目主要生产设备情况见表3.2-3。

表3.2-3本验收项目主要生产设备一览表

| 位置 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍栏位 |  |  |  |  |
| 育肥舍8栋 | 育肥栏 | 5.6*4.4*0.9m，每排13栏，每单元2排，共16单元 | 套 | 416 |
| 后备舍 | 限位栏 | 2.1m×0.58m×1.0m | 套 | 142 |
| 公猪舍 | 公猪限位栏 | 2.4*0.75 | 套 | 38 |
| 公猪舍 | 公猪限位栏 | 2.4*0.70 | 套 | 40 |
| 分娩1舍 | 分娩栏 | 2.4m×1.8m×1.1m，每单元4列，每列14个栏，共10单元 | 套 | 560 |
| 分娩2舍 | 分娩栏 | 2.4m×1.8m×1.1m，每单元4列，每列14个栏，共10单元 | 套 | 560 |
| 配怀1舍 | 定位栏 | 2.2m×0.68m×1.0m | 套 | 2160 |
| 配怀2舍 | 定位栏 | 2.2m×0.68m×1.0m | 套 | 2160 |
| 隔离舍 | 隔离大栏 | 规格、数量：7*4*0.9m | 套 | 20 |
| 猪舍料线 |  |  |  |  |
| 分娩1舍 | DMR镀锌板料塔 | 含分流器、料塔变形口、双出口调节箱，(约14.5T)-22.1m3 | 个 | 2 |
| 分娩1舍 | 中转料箱（2转1） | 不锈钢304 | 套 | 10 |
| 分娩2舍 | DMR镀锌板料塔 | 含分流器、料塔变形口、双出口调节箱，(约14.5T)-22.1m3 | 个 | 2 |
| 分娩2舍 | 中转料箱（2转1） | 不锈钢304 | 套 | 10 |
| 配怀1舍 | DMR镀锌板料塔 | 含分流器、料塔变形口、双出口调节箱(约22T)-33.8m3 | 个 | 2 |
| 配怀1舍 | 中转料箱（2转1） | 不锈钢304 | 套 | 8 |
| 配怀2舍 | DMR镀锌板料塔 | 含分流器、料塔变形口、双出口调节箱(约22T)-33.8m3 | 个 | 2 |
| 配怀2舍 | 中转料箱（2转1） | 不锈钢304 | 套 | 8 |
| 后备舍 | DMR镀锌板料塔 | 含分流器、料塔变形口、双出口调节箱(约7.5T)-11.7m3 | 个 | 1 |
| 后备舍 | 落料系统 | 绞车+附件 | 套 | 2 |
| 隔离舍 | DMR镀锌板料塔 | 含分流器、料塔变形口、单出口调节箱，(约11T)-16.9m3 | 个 | 1 |
| 公猪舍 | DMR镀锌板料塔 | 含分流器、料塔变形口、单出口调节箱（约2.8T）-4.4m3 | 个 | 1 |
| 辅助、环保工程 |  |  |  |  |
| 污水处理 | 固液分离机 | LK-120TV,配套提升泵,液位计,控制箱 | 套 | 1 |
|  | 集水池搅拌装置 | 气力搅拌，DN32 | 套 | 1 |
|  | 集水池提升泵 | 潜污泵,30m³/h,10mH,2.2kw | 台 | 2 |
|  | 调节池提升泵 | 潜污泵,20m³/h,12mH,2.2kw | 台 | 2 |
|  | 调节池搅拌装置 | 气力搅拌，DN32 | 套 | 1 |
|  | 预沉池溢流堰 | 三角溢流堰;材质SUS304,厚度2.0mm | 套 | 1 |
|  | 预沉池刮渣机 | N=0.37KW | 套 | 1 |
|  | 原水调配提升泵 | 潜污泵,5m³/h,10mH,0.55kw | 台 | 2 |
|  | 搅拌风机 | 4m³/min,5.5kw,5000mmAq,1330RPM | 台 | 1 |
|  | 回转式格栅 | 栅宽700,栅距5mm,不锈钢支架,不锈钢耙齿,0.75kw,格栅渠宽度700mm,深度1.5m | 台 | 1 |
|  | 厌氧罐 | Φ11.7×11.25mH | m3 | 1257 |
|  | 厌氧循环泵 | 卧式离心泵,40m³/h,12mH,2.2kw | 台 | 2 |
|  | 沼气储袋 | 双膜独立沼气储柜，容积200m³ | 套 | 1 |
|  | 冷凝器 |  | 套 | 1 |
|  | 厌氧沉淀排泥泵 | 自吸式离心泵,25m³/h,9mH,1.5kw | 台 | 1 |
|  | 一级缺氧池搅拌机 | MA3/8-400-740 | 台 | 2 |
|  | 一级好氧池回流泵 | 卧式离心泵,75m³/h,10mH,3.7kw | 台 | 2 |
|  | 二级缺氧池搅拌机 | MA3/8-400-740 | 台 | 1 |
|  | 二级消泡泵 | 卧式离心泵,28m³/h,15mH,2.2kw | 台 | 2 |
|  | 曝气风机 | 33.91m³/min,45kw,58.8KPa,1350RPM | 台 | 2 |
|  | 生化沉淀池排泥泵 | 自吸式离心泵,25m³/h,9mH,1.5kw | 台 | 2 |
|  | 二级硝化液回流泵 | 卧式离心泵,50m³/h,10mH,2.2kw | 台 | 2 |
|  | 反应池搅拌机 | 65rpm*1.5kw,立式桨式搅拌机 | 套 | 3 |
|  | 絮凝池搅拌机 | 36rpm*1.5kw，立式框式搅拌机 | 套 | 1 |
|  | 加药箱 | PT-2000L,材质PE,外形尺寸Φ1320×1785mmH,壁厚4.2mm,盖口400mm | 个 | 6 |
|  | 加药箱搅拌机 | 轴及桨叶不锈钢,0.75kw,轴长1.5m,双层桨叶,配套药桶尺寸Φ1320×1785mmH | 台 | 6 |
|  | 加药泵 | 300L/h,10bar,0.55kw,PVC泵头,配套减压阀、过滤器等配件 | 台 | 6 |
|  | 石灰加药泵 | 螺杆泵,800L/h,0.6MPa,0.75kw | 台 | 2 |
|  | 终沉池排泥泵 | 自吸式离心泵,25m³/h,9mH,1.5kw | 台 | 1 |
|  | 斜管填料 | Φ50×1000mm,配套支架 | m³ | 18 |
|  | 终沉池溢流堰 | 三角溢流堰;材质SUS304,厚度2.0mm | 套 | 0 |
|  | 紫外线消毒器 | 功率1200w,进出水口径DN150,不锈钢材质,220V | 套 | 0 |
|  | 中转池提升泵 | 潜污泵,30m³/h,8.5mH,1.5kw | 台 | 2 |
|  | 排泥泵 | 潜污泵,18m³/h,15mH,1.5kw | 台 | 2 |
|  | 叠螺污泥脱水机 | DL302,不锈钢材质 | 台 | 1 |
|  | PAM+自动加药装置 | PL-800L，药液泡制量0.8m3/h,溶药搅拌机0.75kw，三槽连续式，材质SS304，配套加药泵螺杆泵,720L/h,0.6MPa,0.75kw | 套 | 1 |
| 沼气/天然气锅炉 | 沼/天然气热水锅炉 | CLHS0.7-90/70-ZQ,额定出力0.7MW,400000kcal/h，沼气消耗量120m3/h，外形尺寸Φ1100×2550mm | 台 | 1 |
|  | 沼气气水分离器 | Φ600×H1200 | 台 | 2 |
|  | 沼气脱硫装置 | Φ800×H1800，流速36m/h，含滤料 | 台 | 2 |
|  | 热水循环泵 | L33-65,20m³/h,22mH,3.7kw | 台 | 2 |
|  | 沼气软化装置 | 制水量18m3/h | 套 | 1 |
| 天然气加热设施 | Do66热霸 | 304不锈钢 | 台 | 67 |
|  | 73KW循环加热器 | 复合件底部回风 | 套 | 6 |
|  | 排湿风机 | 0.37kw220V | 台 | 1 |
|  | 顶部风机 | GKF/F5S-40.55kw380v风量7500-5000m³/h风压115-150PA绝缘H级耐高不超过130度防护IP55前后双网罩 | 台 | 6 |
|  | 尾部风机 | GKF/F5，5S-41.1kw380v风量11000-7500m³/h风压190-210PA绝缘H级耐高不超过130度防护IP55前后双网罩9500-6500m³/h | 台 | 4 |
| 净水设备 | 石英砂过滤器 | 30吨/小时玻璃钢 | 台 | 1 |
|  | 原水泵 | 25m3/h，扬程36米不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 超滤膜 | DizzerXL0.9MB60PESM | 台 | 8 |
|  | 安保过滤器 | 40吨/小时PVC | 套 | 1 |
|  | 控制系统 | PLC | 套 | 1 |
|  | 反洗泵 | 100T/h，扬程36m不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 加药水箱 | 一个90L两个180L | 套 | 1 |
|  | 反洗水箱 | 10T（深色）PE | 个 | 1 |
| 高压冲洗 | 一拖四高压热水清洗系统 | 可同时满足4个人高压热水清洗工作 热源为天然气 | 套 | 1 |
| 有机肥生产发酵 | 电热器 | 单件1.1KW单件5.5KW | 个 | 5 |
|  | 除臭塔 | SUS304不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 罐体 | D=5.5H=4.3 | 套 | 1 |
|  | 电热器 | 单件1.1KW2kw | 根 | 2 |
|  | 除臭塔 | SUS304不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 罐体 | D=4.5H=4.3 | 套 | 1 |
| 无害化处理 | 无害化降解处理主机 | 由降解槽（用锅炉钢板）、外四周罩壳（或为普钢喷塑，顶部盖板和顶盖为不锈钢）、切割部件（刀片为耐磨钢板，专利结构）、传动系统、加热系统，主机外形尺寸4300*1500*2000 有效容积2.4m³ 处理能力800-1000KG/批 系统功率36KW(电油加热)主电机功率5.5KW 菌种添加量1kg 垫料添加量180kg 每批电耗220 每批处理时间20-24H | 台 | 2 |
|  | 进料提升机 | 液压提升(11FJX-24/A-YYTS) | 套 | 2 |
|  | 出料输送机 | 皮带输送(11FJX-PDSS400) | 套 | 2 |
|  | 筛分机 | 摇臂式振动筛(11FJX-ZD500) | 套 | 2 |
|  | 组合除臭系统 | 全不锈钢((11FJGX-WQ-B))专利结构，散热冷凝一体机1300*500MM,除臭器尺寸：1070*680*850/1270*1820*500mm | 套 | 2 |
| 发电机房 | 发电机 | 发电机组型号：KDGC440S 常用功率：400KW 电压及频率：3相4线400V/230V或380V/220V，50HZ 功率因素：0.8（滞后） | 台 | 3 |
|  | 发动机 | 柴油机型号：QSNT-G8 缸数及排列：直列6缸 进气方式：涡轮增压 冷却方式：封闭式水箱冷却 启动方式：24V电马达启动 转速：1500转/分 | 台 | 3 |

表3.2-4项目建设前后主要生产设备变化情况一览表

| 主要设备 | 单位 | 环评数量 | 验收数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限位栏 | 套 | 2496 | 220 | 减少2276套 |
| 定位栏 | 套 | / | 4320 | 增加4320套 |
| 育肥栏 | 套 | / | 416 | 增加416套 |
| 产床 | 套 | 600 | 1120 | 增加520套 |
| 保育床 | 套 | 64 | / | 减少64套 |
| 隔离大栏 | 套 | / | 20 | 增加20套 |
| 后备母猪大栏 | 套 | 72 | 142 | 增加70套 |
| 全自动通风系统 | 套 | 32 | 32 | 不变 |
| 全自动给料系统 | 套 | 32 | 40 | 增加8套 |
| 高压清洗机 | 台 | 6 | 1 | 减少5套 |
| 化验设备 | 套 | 2 | 2 | 不变 |
| 污水处理系统 | 套 | 1 | 1 | 不变 |
| 锅炉 | 台/套 | 2 | 1 | 减少1台 |

### 3.2.4劳动定员与工作制度

烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目劳动定员40人，实行三班制，每班工作8小时，全年生产天数365天。

### 3.2.5公用工程

1、供水

本项目用水主要包括喂养用水、猪舍消毒、地面冲洗水、职工生活用水、锅炉补充水、车辆冲洗及绿化用水。

⑴猪只饮用水

与猪的日龄、生产水品、外界温度、气候变化、水温、供水方式、饲料种类、饲喂方法及猪的活动量有关。根据企业提供资料，猪的饮水量为71017m3/a，折合194.6m3/d。

⑵猪舍消毒、冲洗用水

本项目采用干清粪方式，根据企业提供资料，猪舍消毒、冲洗用水合计为7471.8m3/a，折合20.5m3/d。

⑷降温喷淋装置用水补水

本项目猪舍仅夏季采用循环水帘降温（猪舍需要降温时间每年约60天），循环水量约为20m3/d，由于蒸发损耗需要定期补充，补充水量约为循环水量的5%，则循环水补水量为1m3/d，约120m3/a。

⑸车辆冲洗用水

项目需对生猪运输车辆进行清洗。需要进行清洗的车次数共417车次/a。本项目为120L/辆·次，则车辆清洗用水量为50m3/a。

⑹废气喷淋用水

废气处理设施中水喷淋塔内水循环使用定期外排，喷淋循环水约20m3，每天损耗2%，须定期补充喷淋水，平均一周补充一次，则喷淋循环水补充水量为2.8m3/次（约146m3/a）。此外，喷淋循环水长期循环后需要进行全部排放，平均3个月更换一次，则更换时用水量为20m3/次（80m3/a）。故本项目除臭装置喷淋用水量为226m3/a。

⑺锅炉补给水

本项目设置1台1t/h天然气/沼气锅炉，年工作1680h。锅炉锅外水处理排污水（锅炉排水加软化处理废水）量为312m3/a；锅炉用水损耗量按2%计，锅炉用水损耗量为72.3m3/a，则锅炉补给水量为384.3m3/a。

⑻绿化用水

本项目绿化面积约36165m2，用水天数180d，绿化用水量为72.3m3/d（13019m3/a），使用污水处理站处理后的中水。

⑼员工生活用水

本项目设置员工住宿、淋浴间，本项目劳动定员40人，生活用水量为4m3/d、1460m3/a。

综上，本项目用水总量为93748.1m3/a，其中新鲜水用量为80829.1m3/a。

2、排水

项目实行雨污分流制。污水系统为独立封闭系统，主要为连接各养殖猪舍、洗车区、生活区和办公区的封闭管道。废水收集后经固液分离系统分离，产生的废水经污水处理站处理后排入中水暂存池存放，用于场内绿化和附近农田灌溉，不外排。

⑴猪舍消毒、冲洗废水

冲洗废水排污系数按80%计，则猪舍消毒、冲洗废水排放量为16.4m3/d（5977m3/a）。

⑶车辆冲洗废水

车辆清洗废水按用水量的80%计，则车辆清洗废水量为40m3/a。

⑷废气喷淋废水

废气处理设施中水喷淋塔内水循环使用定期外排，平均3个月更换一次，喷淋废水量为20m3/次（80m3/a）。

⑸软水系统废水锅炉排污水

根据企业提供资料，锅炉排污水（锅炉排水加软化处理废水）量为312m3/a。

⑹员工生活用水

本项目生活污水产生量为3.2m3/d、1168m3/a。

⑺猪排泄污水

本项目猪尿排放量约94.2m3/d（34384m3/a）。除仔猪以外的猪粪排放量约19.8t/d（7220t/a）。猪粪含水率按80%计，脱水猪粪含水率按60%计，则猪粪进入污水处理系统的废水量为9.9m3/d（3610m3/a）。仔猪按每头产生排泄物10kg/头（含水率95%），年产12.5万头仔猪进行核算，则本项目仔猪排泄物量为12500t/a，其中进入污水处理系统的污水量为10938m3/a（30.0m3/d）。合计猪只排放的粪尿污水量为134.1m3/d（48932m3/a）。

综上，本项目生活污水和生产废水总量为56509m3/a，全部排入污水处理站，处理后暂存于中水池内，用于场地绿化和周边农田和果蔬大棚灌溉，其中13019m3/a用于场区绿化，剩余的43490m3/a用于农田灌溉。根据《农田灌溉用水现状及节水途径与措施》中数据，每亩旱地平均灌溉用水量为231.3m3/亩，则43490m3/a中水可以浇灌188亩的农田。项目地处农村地区，周边分布有1500亩农田。且附近的富水河、埠后河两条河均常发生季节性断流。因此项目产生的中水能够在项目所在地消纳，无需排到外环境。

图3.2-1  本项目水平衡图（m3/a）

3、供电

本项目电源由海阳市电业局供应，由场区附近供电站架空引至场区变配电室，电力负荷除消防水泵属二级负荷外，其余均为三级负荷。厂区供电线路采用电缆埋地敷设，供电采用电缆干线沿桥架敷设。

全场电能采用三级计量，在10kV电源进线处装高压计量柜和互感器柜；在高、低压出线处装有功电度表，在电容器柜装无功电度表；建筑进线处分别装动力和照明电表；在50kW以上用电设备进线处装动力电度表。

本项目电源由海阳市电业局供应，项目总用电量约为200万度，当地电力资源充足，可满足项目需要。

厂区设发电机房一座，内置3套400KW柴油备用发电机，于停电时供养殖场用电。

4、供热

本项目供暖主要是为猪舍供暖、职工冬季采暖。项目设1t/h天然气/沼气热水锅炉一台，用于办公生活区采暖、洗浴和污水处理UASB加热；猪舍采暖和车辆烘干由天然气热风炉供热。热风炉燃料由管道天然气供给，锅炉燃料优先使用沼气，管道天然气作为补充。

天然气使用管道天然气，由山东赛鲁石油化工有限公司在项目厂界外满足安全防护距离前提下建设供气站，由燃气管路接入厂区锅炉房。

根据企业提供的资料，全年用管道天然气用量为23.32万m3/a，自产沼气7.84万m3/a，全年用气总量为31.16万m3/a。

- 运输

⑴对外运输

本项目建址远离周边村民住宅。所有饲料均由公路→进场道路运输，饲料进场后，暂存于饲料罐。猪对外直接运输方式以短途公路运输为主。厂内自备车辆供产品短途运输使用。

为了减少道路运输车辆对环境敏感点造成的影响建设单位需做到以下几点：

①运输车辆在敏感点附近行驶时尽量低速行驶，减少高速行驶产生的扬尘对村民的影响；

②有机肥运输车辆使用篷布遮盖，减少粉尘和恶臭污染物对环境造成的影响；

③运输车辆在敏感点附近行驶时禁止鸣笛，减少车辆运输对环境敏感点造成的噪声影响；

⑵对内运输

猪的场区内运输主要依靠自备车和装载机拉运。

## 3.3主要原辅材料及能源

### 3.3.1主要原辅材料消耗

本验收项目主要原辅材料消耗情况见表3.3-1，原辅材料的主要组分见表3.3-2，主要原辅材料性质见表3.3-3。

表3.3-1验收项目原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 最大储量 | 环评用量 | 验收用量 | 变化量 | 储存场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | t/a | / | 32199 | 19730 | -12469 | 不储存 |
| 2 | 杜邦卫可消毒剂 | t/a | 0.1 （10kg/袋） | 0.5 | 0.5 | 0 | 每间辅助用房各2～3袋 |
| 3 | 复合碘消毒剂 | t/a | 0.1 （10kg/桶） | 0.5 | 0.5 | 0 | 每间辅助用房各2～3桶 |
| 4 | 密斯陀干燥剂 | t/a | 0.2 （20kg/袋） | 0.5 | 1.0 | +0.5 | 每间辅助用房各2～3袋 |
| 5 | 脱硫剂 | t/a | / | 1 | 1 | 0 | 不储存 |
| 6 | 管道天然气 | 万m3/a | / | 50 | 23.32 | -26.68 | 不储存 |
| 7 | 秸秆 | t/a | / | 324 | 324 | 0 | 不储存 |

表3.3-2本项目主要原辅料的主要组分

| 名称 | 外观 | 主要成分 | 相对 密度 | 沸点 ℃ | 闪点 ℃ | 饱和 蒸汽压 | 溶解性 | 危险性 | 毒性 mg/kg | 爆炸极限% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杜邦卫可消毒剂 | 浅红色颗粒状粉末，有柠檬气味 | 过硫酸氢钾三盐复合物 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 可溶 | 不可燃 | 无数据 | 无数据 |
| 复合碘消毒剂 | 红桲色透明粘稠液体 | 含碘量为1.35－1.50%（g/g），含酸量（以磷酸计）为13.60－15.00%（g/g） | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 可溶 | 不可燃 | 无毒 | 无数据 |
| 密斯陀干燥剂 | 黄色细粉 | 蒙脱石黏土 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 可溶 | 不可燃 | 无毒 | 无数据 |

### 3.3.2能源消耗

本验收项目能源消耗统计见表3.3-3。

表3.3-3本验收项目能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 年需量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 200万kW·h | 市政供电 |
| 2 | 天然气 | 23.32万m3/a | 山东赛鲁石油化工有限公司 |

## 3.4生产工艺及产污环节

#### 1、生猪养殖

生猪养殖工艺与原环评一致，不进行变更。

⑴备料过程

饲料均来自烟台大信饲料有限公司（本项目母公司），饲料在母公司配置好后由罐车运进场区，由抽料泵灌装进场区各个料塔，整个过程无废气排放。

⑵饲养过程

饲养管理：生猪的喂养采用全混合日粮饲喂技术，实现饲喂机械化、自动化、规模化。

①后备公猪的饲养管理

后备公猪采取前敞后限的饲养方式。保持猪舍温度为17～25℃，相对湿度为50～75%，并保持猪舍清洁、空气清新。

②种公猪的饲养管理

保持猪舍温度为15～25℃，相对湿度为50～75%，并保持猪舍清洁、空气清新。种公猪宜单栏饲养，应特别注意避免不同栏的公猪相遇。

③后备母猪的饲养管理

后备母猪采取前敞后限的饲养方式，保持猪舍温度为17～25℃，相对湿度为50～75%，并保持猪舍清洁、空气清新；后备母猪多为群养，群体大小以4～6头为宜，每头占栏面积为0.8～1.0m2。

④待配母猪的饲养管理

保持猪舍温度为15～20℃，相对湿度为50～75%，清洁，空气清新；待配母猪可单栏饲养，也可小群（4～6头）饲养。

⑤妊娠母猪的饲养管理

根据母猪体格大小、体况、圈舍温度等确定饲喂量。严格控制妊娠初期（从配种到21d）的饲喂量，以减少胚胎的早期死亡，但应保证饲粮中的蛋白质品质和氨基酸平衡，微量元素和维生素充足；妊娠21～80d可根据母猪的体况适当调整饲喂量，有条件时可适当补充青绿饲料；妊娠后期应增加饲喂量；应使妊娠母猪在妊娠期内保持适度的体增重，初产母猪以35～45kg为宜，二产以上的母猪以30～40kg为宜；保证饲料卫生，严禁饲喂发霉、腐败变质、冰冻、有毒和有刺激性的饲料；

⑥哺乳母猪的饲养管理

根据母猪的体重、泌乳力和带仔数确定喂料量。产后2～3d，饲喂量不宜过多，但要求饲粮营养丰富、容易消化，3d后根据母猪的膘情、消化能力逐渐增加饲喂量，7d后按饲养标准饲喂或充分饲喂。哺乳母猪应日喂4～6次，如饲粮中有青绿饲料，应适当增加饲喂次数。饲喂时间应定时且尽量间隔均匀，应特别注意晚饲不能过早。

⑦仔猪保育阶段

这一阶段，仔猪与母猪不在一起，营养来源由母乳供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化，对于仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育的适宜温度和相对湿度控制在22℃～25℃和65%～70%，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4~5餐，投料量为自由采食的70%。以后逐渐过渡到仔猪料。3～5周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。

⑧生长育肥阶段

育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18~22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10~20头。每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

⑨消毒防疫

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

i.场区消毒

在进入场区前设置臭氧消毒区，对所有进入人员进行全身消毒。厂区大门设置消毒池，凡进入车辆，必须进行消毒清洗，同时厂内运猪、饲料、有机肥的车辆外出时，也必须清洗。

ii.猪舍冲洗、消毒

每隔15天对猪舍进行消毒。消毒方式为对猪舍采用人工利用喷水管冲洗干净后，将消毒液喷洒于猪舍内。消毒液主要成分包括杜邦卫可、百胜‐30。在猪舍门口设洗手、脚消毒盆，工作人员进入猪舍前进行消毒。

iii.猪的消毒防疫

用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

iv.猪舍器具消毒

猪饲槽、饮水器及其他用具需每天洗刷，并定期进行消毒。采用杜邦卫可消毒，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

产污环节：生猪养殖过程猪舍产生无组织臭气、猪粪和废水；养殖过程产生的病死猪、猪胎衣、医疗废物和噪声。

图3.4-1  项目生猪养殖工艺流程图

- 有机肥生产

粪污处理设计方案：

项目养殖采用干清粪工艺，粪渣用于生产有机肥出售，废水进厂区污水处理站。

有机肥生产工艺：

⑴固液分离

项目养殖采用干清粪工艺，各猪舍漏板采用高、低落差设计，日常猪尿和清洗水流入地势较低处废水收集池中，猪粪采用全自动刮板机刮入另一端地势较高的封闭积粪连廊中；废水收集池出口处设活塞与厂区粪污收集管网连通；大约每3个月将废水统一收集到固液分离系统进行固液分离；积粪连廊中的猪粪定期由铲车运到有机肥生产车间生产有机肥。

固液分离系统集粪池内装有进料泵、搅拌机等设备，收集至集粪池内的粪污经搅拌均匀后，由进料泵提升至固液分离机进行固液分离。固液分离后的固体部分进行固体有机肥生产；固液分离后的废水部分进入污水处理站处理。

⑵混料

混料：调节物料的含水率、C/N等，确保物料达到好氧堆肥的工艺要求。本工程进出料方式采用皮带机，首先经过固液分离后含水率60%的猪粪和秸秆暂存于料仓内，按适当比例输送至混料机内经过充分混料后，经由皮带机输送至发酵罐内进行好氧发酵（备注：秸杆在当地购买破碎好的袋装成品，项目不进行破碎）。

⑶发酵

采用自动化好氧发酵设备，物料在密闭发酵罐发酵。通过高压送风系统向物料中不断送氧，在好氧发酵菌的作用下，有机物不断分解，产生大量高温，促进物料水分蒸发，同时在高温状态下杀灭病原体、寄生虫以及杂草种子等，达到无害化、减量化、稳定化的处理目的。发酵过程产生的恶臭经管顶管道送至配套的除臭装置处理后尾气高空排放。每批次发酵时间7~10天。

⑷包装入库、出售

有机废物经发酵完成后，能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中废渣无害化环境标准的要求（蛔虫卵死亡率≥95%，粪大肠菌群数≤103个/kg），达到无害要求。产品有机肥存于有机肥仓库内，采取直接堆放或装袋存放的方式，根据客户需要外售。贮存时要注意保持干燥通风，防止闭气受潮。

产污环节：暂存过程产生的渗滤液；发酵过程产生的恶臭气体。

有机肥生产工艺流程及产污环节如下图：

图3.4-2  有机肥生产工艺流程及排污环节

## 3.5项目变更情况

根据公司项目建设情况，与环评及批复文件相比，本次验收项目的性质、地点、采用的生产工艺及防治污染、防治生态破坏的措施未发生变动。项目建设规模有调整：环评中规模为：繁育场可容纳2750头母猪，公猪舍可容纳100头公猪；常年存栏量19200头，年销售仔猪33000头，出栏育肥猪31200头，折算为生猪出栏量合计为45450头/年（仔猪除外）。年产副产品有机肥2613吨。

验收规模为：厂区容纳5000头母猪和50头公猪；常年存栏10000头、出栏育肥猪20000头、年销售成品仔猪125000头，折算为生猪出栏量合计为45250头/年（仔猪除外）。年产副产品有机肥1900吨。

项目繁母猪增加2250头，公猪减少50头，出栏量中育肥猪减少11200头/年，成品仔猪增加92000头/年。折算为生猪出栏量减少200头/年（仔猪除外），变化量为环评折算生猪出栏量的0.44%；有机肥减少713吨/年，为一般变动。

项目的生产规模发生调整，为一般变动。原环评中有1台2吨天然气热水锅炉和1台0.5吨沼气热水锅炉，变更为1台1吨沼气/天然气两用热水锅炉，为一般变动。

厂区的平面布置图有调整，均为一般变动。

污水处理站的恶臭气体集中收集，经除臭塔处理后经排气筒排放；有机肥臭气处理措施，环评为化学除臭，现实际为生物除臭，除臭效率为70%。根据监测结果，恶臭气体经除臭塔处理后，能够稳定达标排放，因此项目为一般变动。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）有关规定，本项目性质、地点、生产工艺、污染防治设施未发生改变，生产规模有调整，为一般变动。

表3.5-1  实际建设情况与环评变更情况一览表

| 项目 | 环评要求内容 | 实际建设情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目性质 | 技改 | 技改 | 未变化 |
| 建设地点 | 海阳市发城镇北槐树底村西 | 海阳市发城镇北槐树底村西 | 未变化 |
| 原料方案 | 饲料、消毒剂、干燥剂、脱硫剂、天然气等 | 饲料、消毒剂、干燥剂、脱硫剂、天然气等 | 未变化 |
| 产品方案 | 产出仔猪和育肥猪 | 产出仔猪和育肥猪 | 未变化 |
| 生产规模 | 繁育场可容纳2750头母猪，公猪舍可容纳100头公猪；常年存栏量19200头，年销售仔猪33000头，出栏育肥猪31200头，折算为生猪出栏量合计为45450头/年（仔猪除外）。 年产副产品有机肥2613吨。 | 繁育场容纳5000头母猪和50头公猪；常年存栏育肥猪10000头、出栏育肥猪20000头、年销售成品仔猪125000头，折算为生猪出栏量合计为45250头/年（仔猪除外）。 年产副产品有机肥1900吨。 | 项目繁母猪增加2250头，公猪减少50头，出栏量中育肥猪减少11200头/年，成品仔猪增加92000头/年。折算为生猪出栏量减少200头/年（仔猪除外），变化量为环评折算生猪出栏量的0.44%；有机肥减少713吨/年，为一般变动。 |
| 建设内容 | 新建繁育场、公猪站、保育舍、育成场、后备舍、隔离舍、污水处理站、有机肥生产设施、料仓、有机肥仓库、沼气储柜、综合楼、锅炉房等 | 新建繁育场、公猪站、育成场、后备舍、隔离舍、污水处理站、有机肥生产设施、料仓、有机肥仓库、沼气储柜、综合楼、锅炉房等 | 未建设保育舍，其他未变化 |
| 项目投资 | 7658.03万元 | 7658.03万元 | 未变化 |
| 生产工艺 | 种猪—饲养、繁殖—育肥—出栏/仔猪出栏 猪粪、污泥等-混合、发酵-打包外售 | 种猪—饲养、繁殖—育肥—出栏/仔猪出栏 猪粪、污泥等-混合、发酵-打包外售 | 未变化 |
| 环保措施 | 将固液分离产生的废水全部排入污水处理站，采用UASB+A/O处理工艺。污水处理站占地面积1500㎡、建筑面积1300㎡，处理中水用于项目区縁化和周边农田浇灌。污水处理站设计处理能力为150m3/d。 | 猪将固液分离产生的废水全部排入污水处理站，采用UASB+二级A/O+深度处理处理工艺。处理后出水用于项目区绿化和周边农田和果蔬大棚浇灌。污水处理站设计处理能力为300m3/d。 | 污水处理工艺不变，处理能力增大，为将来扩建预留一部分处理能力，为一般变动 |
|  | 生活垃圾由垃圾袋集中收集，定期送当地垃圾收集点由当地环卫部门统一清运处理。胎衣、病死猪委托海阳市动物无害化处理中心处理，项目设病死猪暂存房一间。 项目设医疗废物暂存间一个，主要暂存畜禽医疗废物，委托有资单位处理。 | 生活垃圾由垃圾袋集中收集，定期送当地垃圾收集点由当地环卫部门统一清运处理；病死猪、胎衣等委托海阳市动物无害化处理中心处理，项目设病死猪暂存房一间。固液分离的猪粪、污水处理剩余污泥一起经厌氧发酵后生产有机肥。 项目设危废间一个，建筑面积20m2，主要暂存畜禽医疗废物和危险废物，委托有资单位处理。 | 未变化 |
|  | 项目养殖区采用定期清洗、生物除臭剂等措施降低恶臭气体的产生；饲料统一使用罐车运输，通过防尘管道将饲料输入料塔中，绞龙末端加长管道会垂直插入料塔敞口进入到料塔内部进行输送饲料，杜绝了饲料浪费和粉尘飞散。 生产有机肥系统产生的臭气通过车间封闭车间和负压引风收集经过除臭塔净化，高空排放。 污水处理站厌氧发酵产生沼气集中收集经过脱水、脱硫后作为沼气锅炉燃料。 燃气锅炉使用天然气，属清洁能源，燃烧废气由集气装置收集由15m高排气筒高空排放。沼气锅炉使用沼气属清洁能源，燃烧废气由集气装置收集由15m高排气筒高空排放。 | 饲料统一使用罐车运输，通过防尘管道将饲料输入料塔中，绞龙末端加长管道会垂直插入料塔敞口进入到料塔内部进行输送饲料，杜绝了饲料浪费和粉尘飞散； 猪舍通过选用益生菌配方饲料，及时清运粪污，投加生物除臭剂等措施降低恶臭气体的产生； 污水处理、有机肥生产过程产生的恶臭分别收集后经除臭装置净化后沿15m高排气筒排放； 污水处理站厌氧发酵产生沼气集中收集经过脱水、脱硫后作为沼气/天然气锅炉燃料，锅炉设低氮燃烧器，燃烧废气经15m高排气筒排放；天然气热风炉选用低氮型； | 污水处理站的恶臭气体集中收集，经除臭塔处理后经排气筒排放；有机肥臭气处理措施，环评为化学除臭，现实际为生物除臭，除臭效率为70%恶臭气体能够稳定达标排放，为一般变动。 |
|  | 设备噪声：减振、隔声、绿化等措施，合理布局距离衰减。 猪只噪声：优化猪舍管理、绿化隔离，避免夜间转栏、运输。 | 设备噪声：减振、隔声、绿化等措施，合理布局距离衰减。 猪只噪声：优化猪舍管理、绿化隔离，避免夜间转栏、运输。 | 未变化 |
|  | 项目在污水处理站南侧设置300m3风险事故水池，用于污水处理装置发生停车事故时暂存废水。 | 项目在污水处理站南侧设置2288m3风险事故水池，用于收集污水处理装置发生停车事故时暂存废水。 | 事故水池容积增大，为一般变动 |
|  | 绿化面积36165m2，绿化率为28.55%。 | 绿化面积36165m2，绿化率为28.55%。 | 未变化 |

# 4环境保护设施

## 4.1污染治理、处置设施

### 4.1.1废气

1、有组织废气

污水处理站有恶臭源的废水处理单元均进行密闭，安装有引风机，将废气引入生物除臭装置中进行处理，处理后废气经15m高排气筒排放。

项目共有2套发酵罐及配套的负压收集+除臭塔，废气经生物除臭塔处理处理后，经2根15m高排气筒排放。

锅炉设置低氮燃烧器后，烟尘、SO2和NOX等污染物经15米高排气筒排放。

2、无组织废气

饲料统一使用罐车运输，通过防尘管道将饲料输入料塔中，绞龙末端加长管道会垂直插入料塔敞口进入到料塔内部进行输送饲料，杜绝了饲料浪费和粉尘飞散；猪舍通过选用益生菌配方饲料，及时清运粪污，投加生物除臭剂等措施降低恶臭气体的产生。

### 4.1.2废水

本项目废水主要是猪粪污废水、猪舍冲洗废水、车辆冲洗废水、除臭装置废水、锅炉废水、生活污水等。全部排入污水处理站，处理后暂存于中水池内，用于场地绿化和周边农田和果蔬大棚灌溉。

### 4.1.3噪声

本项目投产后主要噪声源为粪污处理设备噪声；猪舍通风系统风机等设备产生噪声及养殖过程中猪的叫声，通过采取减振、隔声等措施后，加之距离对噪声的衰减效应，厂区绿化、建构筑物的吸声、屏障作用减小噪声对周围环境影响。

### 4.1.4固体废物

本项目固体废物主要包括猪粪、病死猪、防疫产生的医疗废物、污水处理站污泥、废脱硫剂、软水制备废活性炭和废离子交换树脂、废液压油、职工生活垃圾等。

猪粪与污水站污泥一同进入有机肥车间生产有机肥，病死猪和胎衣委托处置；废脱硫剂、废反渗透膜由厂家回收；医疗废物、危险废物分别委托有危废处置资质的单位处置。

⑴猪粪

本项目除仔猪以外的猪粪排放量约7220t/a（含水率60%），仔猪排泄物量为12500m3/a（含水率95%），经固液分离后的猪粪量总量为5172t/a（含水率60%），猪粪运至有机肥生产车间生产有机肥。

⑵病死猪及胎衣

根据建设单位提供资料，本项目猪只的死亡率一般占出栏量的2%，项目仔猪出栏量125000头，则正常死亡及普通疫病的约2500头，病死猪的平均重量约15kg/只，即37.5t/a；种猪和育肥猪的死亡率按存栏量的2%计，则正常死亡及普通疫病的约301头，平均重量按100kg/只，即30.1t/a。胎衣的产生量约为10t/a。合计项目年产生病死猪加胎衣77.6t/a。项目产生的病死猪及胎衣委托处置。

⑶污水处理站污泥

根据企业提供资料，本项目污水处理站污泥产生量为41.144t/a（含水率95%），经压滤机压滤至含水率60%以下，污泥量为5.143t/a，滤液返回污水处理站处理，滤饼收集后运至有机肥生产车间生产有机肥。

⑷废脱硫剂

沼气脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。但脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就需要更换脱硫剂。脱硫剂再生原理是使硫化铁与O2接触（向脱硫装置内通过O2或把需再生的脱硫剂放在大气中），经反应生成单体S和Fe2O3，再生的Fe2O3可继续使用。

当脱硫剂再生效果不佳时，应重新更换脱硫剂，更换下的废氧化铁脱硫剂属于一般废物，由厂家更换回收利用。脱硫剂每年需更换2次，项目产生的废脱硫剂约为0.2t/a。项目不设脱硫剂暂存间，产生的废脱硫剂由生产厂家更换时统一回收处置。

⑸软水制备废活性炭、废离子交换树脂

本项目软水制备的活性炭使用寿命为1年，离子交换树脂定期补充，约5年更换一次。废活性炭和废离子交换树脂产生量分别为0.05t/a和0.1t/a，为一般固废，由厂家回收。

⑹防疫产生的医疗废物

猪只在生长过程接种免疫或发病期接受治疗会产生少量的防疫等医疗废物，主要为注射器、废药品、药品包装等医疗垃圾，医疗垃圾产生量约为1t/a。集中收集委托处置。

⑺废液压油

废液压油：液压设备的液压油需要定期更换，一般每3年更换一次，更换量为0.1t/次。废液压油的危废类别为HW08，危废代码900-218-08。液压油更换委托有危废资质的厂家进行，更换的废液压油直接运走，不在厂区内暂存。液压油空包装桶在每次更换液压油后由生产厂家直接回收重新盛装原料，不需要按照危险废物进行处置。

⑻生活垃圾

本项目工作人员40人，生活垃圾产生量约0.02t/d，年垃圾产生量约为7.3t/a。生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运处置。

本项目固体废物污染源源强核算及相关参数见下表。

表4.1-1本项目固体废物污染源源强核算及相关参数一览表

| 序号 | 固废名称 | 分类 | 类别 | 编码 | 产生量（t/a） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪（含水率60%） | 一般固废 | 33 | 031-001-33 | 7220 | 送至有机肥车间生产有机肥 |
| 2 | 病死猪及胎衣 | 一般固废 | 99 | 031-999-99 | 77.6 | 委托有资质单位无害化处置 |
| 3 | 污水处理站污泥 | 一般固废 | 62 | 031-001-62 | 5.143 | 送至有机肥车间生产有机肥 |
| 4 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 99 | 031-999-99 | 0.2 | 厂家回收 |
| 5 | 软水制备废活性炭、废离子交换树脂 | 一般固废 | 99 | 031-999-99 | 0.15 | 厂家回收 |
| 6 | 防疫医疗废物 | 危险废物 | HW01 | 841-001-01 | 1 | 委托医疗废物处置单位处置 |
| 7 | 废液压油 | 危险废物 | HW08 | 900-218-08 | 1 | 委托有危废资质单位更换运走 |
| 8 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.3 | 定期由环卫部门清运 |

厂区现有危废暂存间位于厂区西侧，占地约20m2，用于暂存生产过程中产生的危险废物。

## 4.2其他环境保护设施

### 4.2.1环境风险防范措施

项目在污水处理站南侧设置2288m3风险事故水池，用于收集污水处理装置发生停车事故时暂存废水。在事故状态下切断污染物与外部的通道，使事故状态下的产生的污水、消防废水及废液等全部导入事故池內，后将事故废水从事故池泵入罐车，委托处理。

项目采取分区防渗措施，防渗分区图见附图4。

### 4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目排气筒均按照相关要求建设了采样平台、开凿采样孔。

废气排放口已按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB1556.2-1995）进行规范化建设，在废气排放口设置了符合规范的标志，见附图7。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

### 4.3.1工程总投资与环保投资

烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目实际投资与环评中预计投资一致，实际建设总投资7658.03万元，实际环保投资500万元，占总投资的6.5%。环保投资见表4.3-1。

表4.3-1  环保投资一览表

| 序号 | 项目 | 采取的环保措施及环保设施 | 预计投资（万元） | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 污水处理站有恶臭源的废水处理单元均进行密闭，安装有引风机，将废气引入生物除臭装置中进行处理，处理后废气经15m高排气筒排放。 | 10 | 10 |
|  |  | 项目共有2套发酵罐及配套的生物除臭塔，废气经生物除臭塔处理处理后，经2根15m高排气筒排放。 | 10 | 10 |
|  |  | 锅炉设置低氮燃烧器后，烟尘、SO2和NOX等污染物经15米高排气筒排放。 | 6 | 8 |
|  |  | 饲料统一使用罐车运输，通过防尘管道将饲料输入料塔中，绞龙末端加长管道会垂直插入料塔敞口进入到料塔内部进行输送饲料，杜绝了饲料浪费和粉尘飞散；猪舍通过选用益生菌配方饲料，及时清运粪污，投加生物除臭剂等措施降低恶臭气体的产生。 | 80 | 80 |
| 2 | 废水 | 污水处理站采用UASB+二级A/O+深度处理处理工艺。处理后出水用于项目区绿化和周边农田和果蔬大棚浇灌。污水处理站设计处理能力为300m3/d | 289 | 267 |
| 3 | 噪声 | 采用低噪声设备、基础减振、建筑隔声 | 25 | 25 |
| 4 | 固废 | 设置一般固废暂存间和危废暂存间 | 10 | 10 |
| 5 | 风险 | 污水处理站南侧设置2288m3风险事故水池，用于收集污水处理装置发生停车事故时暂存废水 | 20 | 40 |
| 6 | 绿化 | 绿化面积36165m2 | 50 | 50 |
| 合计 |  |  | 500 | 500 |

### 4.3.2“三同时”落实情况

烟台知猪人牧业有限公司于2018年委托南京国环科技股份有限公司编写了《烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目环境影响报告书》，于2018年12月11日取得了原海阳市环境保护局审批意见。环评中繁育场可容纳2750头母猪，公猪舍可容纳100头公猪；常年存栏量19200头，年销售仔猪33000头，出栏育肥猪31200头，年产副产品有机肥2613吨。废水经UASB+A/O工艺处理后，用于项目区绿化和周边农田灌溉，不外排；粪渣发酵生产副产品有机肥；病死猪委托海阳市动物无害化处理中心处置。

该项目于2022年5月投产，总投资7658.03万元，项目用地面积约126673m2（190亩），总建筑面积40407m2，厂区内共建设新建分娩舍、配怀舍、公猪站、育成场、出猪舍、后备舍、隔离舍、污水处理站、有机肥生产设施、料仓、有机肥仓库、沼气储柜、综合楼、锅炉房等。投产后繁育场容纳5000头母猪和50头公猪；常年存栏育肥猪10000头、出栏育肥猪20000头、年销售成品仔猪125000头；环评时1台2吨天然气热水锅炉和1台0.5吨沼气热水锅炉，现变更为1台1吨沼气/天然气两用热水锅炉；同时平面布置进行相应调整。

本项目于2020年9月开工建设，2022年5月生产试运行，环保设施实现了与主体工程的同时设计、同时施工、同时投产使用，目前运行状况良好。项目建设基本情况见表4.3-2。

表4.3-2  项目建设基本情况表

| 建设项目名称 | 烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 烟台知猪人牧业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 原海阳市环境保护局 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√改扩建技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 海阳市发城镇北槐树底村西 |  |  |  |  |
| 建设内容 | 新建繁育场、公猪站、育成场、后备舍、隔离舍、污水处理站、有机肥生产设施、料仓、有机肥仓库、沼气储柜、综合楼、锅炉房等 ①繁育场容纳5000头母猪和50头公猪；常年存栏育肥猪10000头、出栏育肥猪20000头、年销售成品仔猪125000头； ②设1台1吨沼气/天然气两用热水锅炉； ③配套相应的废气、废水的污染治理设施和固废暂存设施。 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2018年8月 | 开工日期 | 2020年9月 |  |  |
| 竣工投产时间 | 2022年5月 | 现场监测时间 | 2022年5月07日～5月10日 |  |  |
| 环评报告 审批部门 | 原海阳市环境保护局 | 环评报告 编制单位 | 南京国环科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 废气治理：青岛康普天成环境科技有限公司 污水处理站：厦门绿动力环境治理工程有限公司 | 环保设施 施工单位 | 废气治理：青岛康普天成环境科技有限公司 污水处理站：临西县博远建筑工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 7658.03万元 | 环保投资总概算 | 500万元 | 比例% | 6.5 |
| 实际总概算 | 7658.03万元 | 实际环保投资 总概算 | 500万元 | 比例% | 6.5 |

# 5环境影响报告书主要结论与建设及其审批部门审批决定

## 5.1环境影响报告书的主要结论与建议

5.1.1项目概况

山东益豚生态农业有限公司成立于2018年4月，位于山东省烟台市海阳市发城镇306省道烟台大信饲料场院内，主要经营生猪、家禽、水产养殖销售；烟台知猪人牧业有限公司为山东益豚生态农业有限公司出资成立的全资子公司。“生猪养殖项目”属于烟台知猪人牧业有限公司的新建项目。

烟台知猪人牧业有限公司“生猪养殖项目”位于海阳市发城镇北槐树底村西，项目用地面积约126673m2，总建筑面积40407m2，绿化面积36165m2，绿化率为28.55%。项目总投资7658.03万元，其中环保投资为500万元，占总投资的6.5%。

项目繁育场可容纳2750头种猪，公猪舍可容纳100头公猪；常年存栏量19200头，年销售仔猪33000头，出栏育肥猪31200头，年产副产品有机肥2613吨。

5.1.2环境质量状况

（1）大气环境

评价区域内各监测点监测结果均达标，区域内环境空气质量状况良好。

（2）声环境

项目场界噪声监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

（3）地下水环境

各监测点监测项目均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。

（4）土壤环境

项目所在地土壤环境监测指标均满足《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中其他标准标准要求，土壤环境质量总体良好。

5.1.3污染物排放情况

本项目废气污染物需申请总量为：二氧化硫20kg/a，氮氧化物935.5kg/a作为总量考核指标。

本项目废水经污水处理站处理后用于场区绿化和附近浇灌，不外排。

本项目固体废物全部得到有效处置，排放量为零。

5.1.4主要环境影响

1、大气环境影响

根据预测结果，项目厂房无组织排放的污染物最大落地浓度均小于其相应标准的10%，同一污染物最大浓度叠加得到的贡献值叠加监测最大值后区域污染物浓度也能达标，因此周边敏感点在最不利条件下环境空气质量可达标。项目排放大气污染物对环境影响较小，不会改变周边大气环境功能。

2、地表水环境影响

本项目废水场区污水处理站处理后全部用于场区绿化和附近农田浇灌，不外排。

3、噪声环境影响

本工程投产后，厂界昼、夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类声功能区标准，项目评价范围内无声敏感保护目标。

4、固废环境影响

本项目产生的固废均合理处置，不外排，对周围环境影响较小。

5.1.5公众意见采纳情况

项目环境影响评价阶段公众参与由项目方负责组织进行并到当地环保部门进行备案，根据项目方提供信息，本项目共进行两次网上公示，一次张贴公告，发放调查问卷100分，回收有效问卷98份。

公众参与调查结果表明：调查对象对项目建设大部分表示坚决支持，少部分有条件支持，无反对意见。工程在建设过程中及投入运行后，应进一步加强并确保落实各项环保措施，加强环境管理，使该项目的建设具有充分可行性。同时建设方应加强项目的宣传，使得公众对本项目的污染防治措施及环境影响有清楚、正确的认识。公众对该项目建设过程中及建成后环保方面的建议和要求有：完善环保措施，实现达标排放，并加强日常管理。因此，项目的建设总体上能得到当地居民的认可。

5.1.6环境保护措施

（1）废气污染防治措施

项目猪舍侧墙拟设排风处装置、有机肥生产车间设集气装置和除臭塔、污水处理站设沼气收集和处理装置、职工食堂设油烟净化器等，可大大降低废气产生及排放量，对周边环境影响较小。

（2）废水污染防治措施

本项目废水场区污水处理站处理后全部用于场区绿化和附近农田浇灌，不外排。

（3）噪声

项目噪声主要来源于设备运行噪声、猪叫声，噪声值在65-80dB（A）之间，采取隔声、减震、消声等措施，经距离衰减后可达标排放。

（4）固废

项目产生的固废包括生活垃圾、医疗废物、猪粪污、污泥、病死猪、胎衣等。其中生活垃圾由环卫部门统一清运；粪污经固液分离后产生的固体、污水处理站污泥运送至有机肥车间加工有机肥出售；医疗废物属于危险固废，由防疫部门委托有资质单位处置；病死猪、胎衣委托专业处置机构无害化处理。

5.1.7产业政策及相关规划符合性分析

项目从事规模化畜禽养殖，对照《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》，本项目不属于限制类或淘汰类，为允许类；根据《《山东省畜禽养殖管理办法》（修订），本项目选址、污染物处理设施、平面布置、饲养种类、配套的生产设施和场所、防疫条件符合《山东省畜禽养殖管理办法》的相关要求。

根据《海阳市畜禽养殖布局规划》，本项目不位于禁养区、限养区范围内。本项目不属于建制镇规划区、规划发展村庄规划区，本项目100m以内无铁路、国道、省道、县道、三四级河道等交通干线，本项目不在下河重要湿地范围内，故本项目符合《海阳市畜禽养殖布局规划》，为畜禽适合养殖区。

本项目位于海阳市发镇镇北槐树底村驻地，距离本项目最近的生态红线区域为海阳东部土壤保持生态保护红线区，属于二级管控区。本项目不在《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》划定的管控区范围内，与生态红线保护规划相符。

5.1.8总结论

本项目的建设符合国家和地方产业政策；选址符合规划要求，布局基本合理；采取的污染治理措施可行可靠，可有效实现污染物达标排放；总量符合控制要求；项目本身对环境污染贡献值小，对环境影响较小，不会改变区域环境功能现状；能满足清洁生产的要求；环境风险在可接受范围内；经济损益具有正面效应，当地公众支持项目的建设。因此，本项目在认真落实本环评报告书提出的环保治理措施和建议后，具有社会、经济和环境可行性。

建设单位应加强环境管理，使环境影响评价中提出的各项措施得到落实和实施。在此基础上，从环境保护角度来说，本项目建设是可行的。

5.1.9建议

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。

（2）加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。

（3）加强清洁生产研究，切实把污染物排放降低到最低水平。

（4）本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识，配合当地环保部门做好本场的环境管理、验收、监督和检查工作。

（5）建设单位须建立完善的安全生产管理系统和自动化的事故安全监控系统。建立健全事故防范措施及应急措施。

（6）加强施工管理，减轻施工期对周围环境的影响。

（7）应落实本报告书中提出的各项安全防范措施和环保措施。

## 5.2审批部门审批决定

原海阳市环境保护局《关于对烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目环境影响报告书的批复》（海环审[2018]001号）见附件。

原文如下：

烟台知猪人牧业有限公司：

你公司报请的《烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》)已收悉。经组织专家技术评审，现批复如下:

一、烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目位于海阳市发城镇北槐树底村西,该项目用地面积约126673m2，总建筑面积40407m2，总投资7658.03万元,其中环保投资为500万元，占总投资的6.5%。项目投产后繁育场可容纳2750头种猪，公猪舍可容纳100头公猪;常年存栏量19200头,年销售仔猪33000头,出栏育肥猪31200头,年产副产品有机肥2613吨。

该项目已取得海阳市发展与改革局建设项目备案证明(1706870687）,符合目前国家产业政策,符合土地利用规划和海阳市畜禽养殖布局规划,选址合理。

根据环境影响评价结论,在全面落实《报告书》提出的各项生态保护及污染防治措施后,环境不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施进行建设。

二、项目设计、建设和运行中应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施,并重点做好以下工作:

1、项目应按《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求,进一步优化项目平面布局、主体工程、公用工程、贮运工程及污染防治设施的工程设计,提高清洁生产水平。项目应采用环保部认定的干清粪工艺。

2、按照“雨污分流”原则设计、建设项目区排水系统。施工废水经沉淀池沉淀后回用，不排放；生活污水经旱厕处理后用于农肥。施工过程中应对建材临时堆放场采取防雨水冲刷，施工现场及时清理等措施,并针对各施工流程、沉淀池、旱厕等环节和设施加大巡查力度，确保事故废水不外排。

污水系统须设置成独立封闭系统，将产生的养殖废水（粪便污水、猪舍清洗废水等)、固液分离废水、生活污水和锅炉排污水及车辆冲洗废水等集中收集，经UASB+A/0工艺处理后，出水水质须同时满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005）旱作标准、《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》(DB37/676-2007）表3二级标准后，暂存入中水池，用于项目区绿化和周边农田浇灌，不外排。

3、落实大气污染防治措施。建设工程施工现场必须全封闭设置围挡，严禁敞开式作业；施工中物料堆放应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，合理使用，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施；加强对施工机械、车辆的维修保养，确保尾气达标排放。

加强废气的收集处理，采用先进可靠的废气污染治理措施，严格控制无组织排放，按规范要求设置废气排放口。

设置密闭式堆肥车间，产生的恶臭气通过引风机负压收集+化学除臭塔处理；沼气工程产生的沼气须集中收集，通过脱水脱硫净化处理装置后，用于沼气锅炉燃料，并对预处理间、固液分离间、沼渣池等产生的恶臭气体，通过引风机负压收集后引入有机肥生产车间的化学除臭塔处理；猪舍通过采用垫料添加除臭剂，饲料添加抑制剂，加强猪舍通风，喷洒生物除臭剂、合理计划粪便收集频率和加强场区四周栽种绿化植物等措施，最大减少或吸收无组织排放的恶臭气体，恶臭气体排放浓度须同时满足《山东省畜禽养殖业污染物排放标准》(DB37/534-/2005）表6标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)相关限值要求。

天燃气、沼气锅炉燃烧均须使用节能低氮燃烧器，燃烧后的废气通过各自的15m高排气筒排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度须《锅炉大气污染物排放标准》（DB2374-2018）表2中“重点控制区”大气污染物排放浓度限值要求。

食堂油烟经油烟净化装置处理后，通过排烟管道高于层顶1.5米高排气筒排放，油烟排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)表2中油烟排放浓度要求。

4、施工过程中要合理安排、优化施工时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，如需夜间施工须经海阳市环保部门批准。项目应选用低噪声设备，对噪声源采取合理布局、安装减振、消声设施等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。

5、按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)要求，加强对病死猪尸体的管理，产生的分娩胎盘、病死猪须集中收集入规范、符合要求的暂存间或由海阳市动物无害化处理中心配备的专用移动冰柜中，进行无害化处理。

6、按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物特别是医疗废物的污染防治措施。项目产生的一般固废须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001）及修改单要求，进行炙存、运输、处置，进行无害化处理；医疗废物须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单(环保部公告2013年第36号）标准要求，并委托有资质单位处理，执行转移联单制度，严禁流失、扩散。生活垃圾应集中收集，定点存放，由出地环卫部门统一清运，禁止未经处理的猪粪、沼渣直接施入农田。

7、严格落实分配该项目的总量控制指标（二氧化硫0.011t/a、氮氧化物0.33t/a)，严禁超标，超总量排污。

8、强化环境风险防范，落实可行的环境污染防控措施与环境应急预案，避免发生环境污染事故，应针对养殖区、污水输送管道、污水处理工程、中水池、事故池及医疗废物暂存场等区域可能发生杜绝跑冒滴漏环节，加大检查力度，确保防渗措施到位，围掩到位，保护项目区域环境安全。

9、你公司应积极与当地政府配合，确保项目养殖厂界与禁建区域边界的最小距离不小于500米，养殖厂界周边500米范围内不宜新建住宅小区、村庄、学校、医院等环境敏感保护目标。

10、落实《报告书》提出的跟踪监测计划，配备必要的分析设备，及时发现和解决项目在建设期、运行期的各种环境问题，确保周边环境功能不降低。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投严使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

四、若建设项目的性质，规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施等发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。若环评文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设，你单位应当将环境影响评价文件报批我局重新审核。

二○一八年十二月十一日

# 6验收执行标准

## 6.1废气执行标准

废气排放限值见表6.1-1。

表6.1-1废气排放限值

| 类别 | 污染物 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | NH3 | / | 4.9 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | H2S | / | 0.33 |  |
|  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | / |  |
|  | SO2 | 50mg/m3 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB2374-2018）表2中重点控制区大气污染物排放浓度限值标准 |
|  | NO2 | 100mg/m3 | / |  |
|  | 颗粒物 | 10mg/m3 | / |  |
| 无组织 | NH3 | 1.5mg/m3 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |
|  | H2S | 0.06mg/m3 | / |  |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | / |  |
|  | 臭气浓度 | 70（无量纲） | / | 《山东省畜禽养殖业污染物排放标准》（DB37534-2005） |
|  | SO2 | 0.4mg/m3 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | NO2 | 0.12mg/m3 | / |  |

## 6.2废水执行标准

本项目废水经处理后用于厂区绿化和附近农田浇灌，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准和《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》(DB37676-2007)表3二级标准，具体标准值见表6.2-1。

表6.2-1废水排放标准

| 污染因子 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准 | 《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》(DB37676-2007)表3二级标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 5.5-8.5 | 6-9 |
| BOD5≤ | 100mg/L | 30mg/L |
| CODCr≤ | 200mg/L | 100mg/L |
| 氨氮≤ | / | 15mg/L |
| SS≤ | 100mg/L | 70mg/L |
| 粪大肠菌群数≤ | 40000MPN/L | 100MPN/L |

## 6.3噪声执行标准

噪声排放标准具体见表6.3-1。

表6.3-1噪声排放标准

| 类别 | 单位 | 标准限值 |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | dB（A） | 55 | 昼间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）1类标准 |
|  |  | 45 | 夜间 |  |

## 6.4环境空气质量标准

环境空气常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氨和硫化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值标准。臭气浓度执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值。环境空气质量标准具体见表6.4-1。

表6.4-1环境空气质量标准

| 指标 | 标准限值（mg/m3） |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 日平均 | 1h平均 |  |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.5 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.2 |  |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | / |  |
| PM2.5 | 0.035 | 0.075 | / |  |
| CO | / | 4 | 10 |  |
| O3 | / | 0.16 （8小时平均） | 0.2 |  |
| 氨 | / | / | 0.2 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 硫化氢 | / | / | 0.01 |  |
| 恶臭 （稀释倍数） | / | / | 50 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值 |

## 6.5地下水质量标准

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体见表6.5-1。

表6.5-1地下水质量标准

| 指标 | 标准限值 | 单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | / | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准 |
| 耗氧量 | ≤3.0 | mg/L |  |
| 总硬度 | ≤450 | mg/L |  |
| 氨氮 | ≤0.50 | mg/L |  |
| 硝酸盐 | ≤20.0 | mg/L |  |
| 亚硝酸盐 | ≤1.00 | mg/L |  |
| 氟化物 | ≤1.0 | mg/L |  |
| 硫酸盐 | ≤250 | mg/L |  |
| 总砷 | ≤0.01 | μg/L |  |
| 总汞 | ≤0.001 | μg/L |  |
| 六价铬 | ≤0.05 | mg/L |  |
| 总大肠菌群 | ≤3.0 | MPN/100mL |  |

## 6.6土壤环境质量标准

本项目区域土壤执行《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）筛选值（其他标准）。

表6.6-1土壤环境质量标准（单位mg/kg）

| 污染物项目 | 其它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

## 6.7总量控制指标

项目废水经污水处理站处理后用于绿化或周围农田灌溉，不外排，无需申请COD、氨氮总量。

根据总量确认书，验收项目总量控制指标：二氧化硫0.011t/a、氮氧化物0.33t/a。

# 7验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试运行效果

根据对主要污染源和污染物及环保设施运行情况分析，对环境空气、地下水、土壤等环境质量进行监测；同时有机肥生产、污水处理站运行、锅炉运行等产生的有组织废气，猪舍、饲料料仓等无组织废气、厂区污水总排口、厂界噪声进行监测。

### 7.1.1废气

根据项目运行过程中各个生产环节的产排污情况，废气监测项目及频次见表7.1-1。

表7.1-1废气监测内容一览表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 污水处理站排气筒 | 废气量，氨、臭气浓度、硫化氢排放浓度及速率 | 监测2天，每天监测3次 |
|  | 有机肥发酵罐排气筒1 |  |  |
|  | 有机肥发酵罐排气筒2 |  |  |
|  | 锅炉排气筒 | 废气量，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及速率 |  |
| 无组织废气 | 厂界下风向最高浓度（4个点） | 氨、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫和氮氧化物 |  |

### 7.1.2废水

厂区污水处理站出口布设1个废水监测点位，废水监测项目及频次见表7.1-2。

表7.1-2废水监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站出口 | pH值、流量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量 | 4次/天，监测2天 |

### 7.1.3噪声

在厂界四周噪声最大处各设1个点位，共布设4个噪声监测点位，噪声监测项目及频次见表7.1-3，监测点位布设情况见附图5。

表7.1-3噪声监测内容一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东边界 | Leq（A） | 昼、夜各一次 监测2天 |
| 2# | 南边界 |  |  |
| 3# | 西边界 |  |  |
| 4# | 北边界 |  |  |

## 7.2环境质量监测

### 7.2.1环境空气

在项目区及周围共布设2个环境空气现状监测点位。监测项目及频次见表7.2-1，监测点位布设情况见附图6。

表7.2-1环境空气监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉格庄村 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 监测2天 | 同步监测风向、风速、气温、气压、总云量、低云量等气象资料 |
| 厂址 |  |  |  |

### 7.2.2地下水

本项目厂址村设置地下水监测点位，进行地下水质量监测。

表7.2-2地下水监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂址 | pH值、耗氧量、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、硫酸盐、总砷、总汞、六价铬、总大肠菌群 | 1次/天 监测1天 | 厂址水位、水质监测 |

### 7.2.3土壤

在项目厂区内布设3个土壤监测点位，监测项目及频次见表7.2-3，监测点位布设情况见附图5。

表7.2-3土壤监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场区 | pH值、汞、砷、铅、镉、铜、铬、锌、镍、阳离子交换量 | 1次/天，监测1天 | 取0～20cm表层样 |
| 灌溉区 |  |  |  |

# 8质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法及仪器设备

表8.1-1环境空气监测分析方法

| 项目名称 | 方法依据 | 主要仪器、型号 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | HJ534-2009环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | TU-1901紫外可见分光光度计 | HLJC-93 | 0.004mg/m³ |
| 硫化氢 | 国家环境保护总局（2003）第四版（增补版）亚甲基蓝分光光度法 | TU-1901紫外可见分光光度计 | HLJC-93 | 0.001mg/m³ |
| 臭气浓度 | GB/T14675-1993三点比较式臭袋法 | —— | —— | —— |

表8.1-2地下水监测分析方法

| 分析项目 | 分析方法及依据 | 仪器设备及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | HJ1147-2020 水质pH值的测定电极法 | PHBJ-260型便携式pH计U21739 | —— |
| 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 生活饮用水检验标准方法有机物综合指标1.1酸性高锰酸钾滴定法 | 25mL具塞（棕色）滴定管U2212 | 0.05mg/L |
| 总硬度 | GB/T5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标(乙二胺四乙酸二钠滴定法) | 25mL具塞（棕色）滴定管U2212 | 1.0mg/L |
| 氨氮 | HJ535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | 722可见分光光度计U2114 | 0.025mg/L |
| 硝酸盐 | HJ/T346-2007 水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法（试行） | 752N型紫外可见分光光度计U2115 | 0.08mg/L |
| 亚硝酸盐 | GB/T7493-1987 水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法 | 722型可见分光光度计U2114 | 0.003mg/L |
| 氟化物 | GB/T7484-1987 水质氟化物的测定离子选择电极法 | PHS-3C型数字式酸度计U2117 | 0.05mg/L |
| 硫酸盐 | HJ/T342-2007 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法（试行） | 722型可见分光光度计U2114 | —— |
| 总砷 | HJ694-2014 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 | AFS-8520原子荧光光度计U21567 | 0.4μg/L |
| 总汞 |  |  | 0.3μg/L |
| 六价铬 | GB/T5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法金属指标(二苯碳酰二肼分光光度法) | 722型可见分光光度计U2114 | 0.004mg/L |
| 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法微生物指标(多管发酵法) | DHP-9150B电热恒温培养箱U21647 | 2MPN/ 100mL |

表8.1-3土壤监测分析方法

| 分析项目 | 分析方法及依据 | 仪器设备及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | HJ962-2018 土壤pH的测定电位法 | PHS-3C数字酸度计U21698 | —— |
| 汞 | GB/T22105.1-2008 原子荧光法测定土壤中的总汞 | AFS-8520原子荧光光度计U21567 | 0.002mg/kg |
| 砷 | HJ680-2013土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解原子荧光法 | PF32原子荧光光度计U21654 | 0.01mg/kg |
| 铅 | HJ491-2019土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | A3AFG-12型原子吸收分光光度计U2158 | 10mg/kg |
| 镍 |  |  | 3mg/kg |
| 铜 |  |  | 1mg/kg |
| 铬 |  |  | 4mg/kg |
| 锌 |  |  | 1mg/kg |
| 镉 | GB/T17141-1997 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | MGA-915M原子吸收光谱仪U21321 | 0.01mg/kg |
| 阳离子交换量 | HJ889-2017 土壤阳离子交换量的测定三氯化六氨合钴浸提分光光度法 | 722型可见分光光度计U2114 | 0.8cmol+/kg |

表8.1-4有组织和无组织废气监测分析方法

| 分析项目 |  | 分析方法及依据 | 仪器设备及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 二氧化硫 | HJ482-2009 环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | UV8000紫外可见分光光度计U2291 | 0.007mg/m³ |
|  | 氮氧化物 | HJ479-2009 环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 | UV8000紫外可见分光光度计U2291 | 0.015mg/m³ |
|  | 臭气浓度 | GB/T14675-1993 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 | —— | —— |
|  | 氨 | HJ533-2009 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 | UV8000紫外可见分光光度计U2291 | 0.01mg/m³ |
|  | 硫化氢 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）空气质量硫化氢的测定亚甲基蓝分光光度法 | UV8000紫外可见分光光度计U2291 | —— |
| 有组织 | 颗粒物 | HJ836-2017 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 | YQ3000-C型全自动烟尘（气）测试仪U2144 | 1.0 mg/m3 |
|  |  |  | RG-AWS9型恒温恒湿称重系统U2233 |  |
|  | 二氧化硫 | HJ57-2017 固定污染物废气二氧化硫的测定定电位电解法 | YQ3000-C型全自动烟尘（气）测试仪U2144 | 3mg/m³ |
|  | 氮氧化物 | HJ693-2014 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法 | YQ3000-C型全自动烟尘（气）测试仪U2144 | —— |
|  | 氨 | HJ533-2009 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 | YQ3000-C型全自动烟尘（气）测试仪U2144 | 0.01mg/m³ |
|  |  |  | UV8000紫外可见分光光度计U2291 |  |
|  | 硫化氢 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）空气质量硫化氢的测定亚甲基蓝分光光度法 | YQ3000-C型全自动烟尘（气）测试仪U2144 | —— |
|  |  |  | UV8000紫外可见分光光度计U2291 |  |
|  | 臭气浓度 | GB/T14675-1993 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 | —— | —— |

表8.1-5废水监测分析方法

| 分析项目 | 分析方法及依据 | 仪器设备及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | HJ1147-2020 水质pH值的测定电极法 | PHBJ-260型便携式pH计U21739 | —— |
| 流量 | HJ15-2019 超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法 | LS1206B便携式流速仪U21651 | —— |
| 化学需氧量 | HJ828-2017 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 | JH-12型COD恒温加热器U2124 | 4mg/L |
| 氨氮 | HJ535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | 722可见分光光度计U2114 | 0.025mg/L |
| 悬浮物 | GB/T11901-1989 水质悬浮物的测定重量法 | FA2004电子天平 U21643 | —— |
| 五日生化需氧量 | HJ505-2009 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 | SHP生化培养箱U2148 | 0.5mg/L |

表8.1-6噪声监测分析方法

| 分析项目 | 分析方法及依据 | 仪器设备及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声 | GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | AWA5688多功能声级计U21018 | —— |

## 8.2人员能力

监测人员均进过培训并持证上岗。

### 8.3质量保证和质量控制

表8.3-1  检测的质量保证和质量控制

| 项目 | - 依据 |
| --- | --- |
| 质控依据 | - 《环境空气质量手工检测技术规范》HJ 194-2017 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 - 《水质采样技术导则》HJ 494-2009 - 《水质样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009 - 《地下水环境监测技术规范》HJ/T 164-2004 《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004 - 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018 |
| 质控措施 | - 废气：检测仪器定期用综合流量校准仪校准流量。无组织二氧化硫、氮氧化物采取现场空白；无组织氨采取全程空白；有组织颗粒物采取全程序空白；有组织氨采取全程空白；采样分析仪器检定/校准合格，检测人员持证上岗。 - 2、水：采样过程采取部分平行双样等措施；检测过程采取质控样、样品空白，部分样品双平行等质控措施。 - 3、土壤：土壤样品采集、保存及运输、样品制备、实验室分析测试、数据处理等环节进行全程序质量控制。 - 4、噪声：测量前后用声校准器校准测量，示值偏差不大于±0.5dB（A）。 - 5、臭气浓度：嗅辨员持证上岗 |

### 8.3.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

为了确保本次废水监测数据具有代表性、可靠性和准确性，在监测过程中对全过程包括采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）污水监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求与规定进行全过程质量控制。

（2）验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行三级审核制度。

### 8.3.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证监测分析结果准确可靠，在监测期间，样品采集、运输、保存和监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）、固定源废气监测技术规范（HJ/T397-2007）与建设项目环保验收监测规定和要求执行。具体质控措施包括现场采样时生产设备正常运行，生产平均负荷满足75%以上；监测人员持证上岗，监测数据经三级审核；检测仪器经计量部门检验，并在有效期内；在监测时确保其采样流量；每次样品分析前后进行中间浓度检验；每次采样分析进行空白实验；做吸收率分析，吸收率应≥80%。

### 8.3.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内；监测人员持证上岗；声级计在测量前后均用标准声源进行仪器校准，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加防风罩；噪声检测期间无雨雪、风速小于5m/s。

### 8.3.4土壤监测分析过程中的质量保证和质量控制

土壤监测按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行。在监测过程中对全过程包括土壤样品采集、保存及运输、样品制备、实验室分析测试、数据处理等环节进行质量控制。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行三级审核制度。

# 9验收监测结果

## 9.1生产工况

### 9.1.1验收工况要求

在验收监测期间，生产负荷达到75%以上时，环境保护设施运行正常时进入现场进行监测，当生产负荷小于75%时，通知监测人员停止监测，以确保监测数据的有效性。

### 9.1.2监测期间工况调查结果

监测时间：2022年5月7日~2022年5月10日。监测期间生产负荷见表9.1-1。

表9.1-1验收期间实际生产负荷一览表

| 日期 | 设计出栏量（头）（折算） | 实际出栏量（头）（折算） | 运行负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年5月7日 | 124 | 124 | 100 |
| 2022年5月8日 | 124 | 124 | 100 |
| 2022年5月9日 | 124 | 124 | 100 |
| 2022年5月10日 | 124 | 124 | 100 |

监测期间，该项目运行正常，各生产设施均正常运转。由表9.1-1可知，该项目生产负荷在75%以上，满足本次环境保护验收监测对工况的要求。

## 9.2环境质量监测结果

### 9.2.1环境空气

本次验收环境空气引用2020年《烟台市生态环境质量报告书》中二氧化硫、二氧化氮、细颗粒物、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧6项主要污染指标。特征因子氨、硫化氢和臭气浓度进行监测。

海阳市环境空气质量状况见下表。

表9.2-1  2020年海阳市环境空气质量状况一览表

| 项目指标 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入颗粒物 | 细颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均值* | 0.010 | 0.017 | 0.052 | 0.031 | 1.4 | 0.143 |
| 年均值超标倍数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 日均值达标率 | 100% | 100% | 97.0% | 92.9% | 100% | 95.4% |

*注：一氧化碳年度统计24小时平均第95百分位数，臭氧年度统计日最大8小时滑动平均值的第90百分位数。

由上表可知，2020年海阳市的环境空气质量年均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求。

表9.2-2  环境空气质量监测结果单位：mg/m3

| 检测点位 |  | 1#场址所在地（N:36.940496，E:120.968776） |  |  | 2#吉格庄村（N:36.935074，E:120.987447） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测时间 |  | 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度 | 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度 |
| 2021.06.22 | 2:00 | 0.045 | 0.004 | <10 | 0.043 | 0.004 | <10 |
|  | 8:00 | 0.052 | 0.006 | <10 | 0.049 | 0.005 | <10 |
|  | 14:00 | 0.054 | 0.008 | <10 | 0.054 | 0.008 | <10 |
|  | 20:00 | 0.048 | 0.005 | <10 | 0.056 | 0.008 | <10 |
| 2021.06.23 | 2:00 | 0.047 | 0.004 | <10 | 0.048 | 0.005 | <10 |
|  | 8:00 | 0.051 | 0.008 | <10 | 0.052 | 0.006 | <10 |
|  | 14:00 | 0.058 | 0.009 | <10 | 0.056 | 0.006 | <10 |
|  | 20:00 | 0.052 | 0.005 | <10 | 0.047 | 0.005 | <10 |
| 2021.06.24 | 2:00 | 0.043 | 0.004 | <10 | 0.042 | 0.006 | <10 |
|  | 8:00 | 0.046 | 0.005 | <10 | 0.048 | 0.006 | <10 |
|  | 14:00 | 0.049 | 0.005 | <10 | 0.053 | 0.007 | <10 |
|  | 20:00 | 0.053 | 0.006 | <10 | 0.055 | 0.007 | <10 |
| 2021.06.25 | 2:00 | 0.052 | 0.004 | <10 | 0.048 | 0.003 | <10 |
|  | 8:00 | 0.058 | 0.006 | <10 | 0.054 | 0.004 | <10 |
|  | 14:00 | 0.055 | 0.006 | <10 | 0.052 | 0.004 | <10 |
|  | 20:00 | 0.048 | 0.007 | <10 | 0.057 | 0.005 | <10 |
| 2021.06.26 | 2:00 | 0.048 | 0.003 | <10 | 0.049 | 0.006 | <10 |
|  | 8:00 | 0.053 | 0.007 | <10 | 0.056 | 0.007 | <10 |
|  | 14:00 | 0.069 | 0.006 | <10 | 0.061 | 0.006 | <10 |
|  | 20:00 | 0.055 | 0.005 | <10 | 0.052 | 0.006 | <10 |
| 2021.06.27 | 2:00 | 0.042 | 0.004 | <10 | 0.044 | 0.005 | <10 |
|  | 8:00 | 0.054 | 0.006 | <10 | 0.05 | 0.008 | <10 |
|  | 14:00 | 0.059 | 0.006 | <10 | 0.058 | 0.006 | <10 |
|  | 20:00 | 0.055 | 0.008 | <10 | 0.054 | 0.004 | <10 |
| 2021.06.28 | 2:00 | 0.055 | 0.004 | <10 | 0.049 | 0.005 | <10 |
|  | 8:00 | 0.064 | 0.005 | <10 | 0.058 | 0.006 | <10 |
|  | 14:00 | 0.058 | 0.005 | <10 | 0.055 | 0.006 | <10 |
|  | 20:00 | 0.052 | 0.007 | <10 | 0.052 | 0.004 | <10 |
| 备注：臭气浓度为无量纲。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据检测结果，氨、硫化氢小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求；恶臭浓度监测结果满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）限值要求，区域内环境空气质量状况良好。

### 9.2.2地下水

表9.2-3  厂区地下水监测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 无量纲 | 6.77 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.65 | ≤3.0 |
| 总硬度 | mg/L | 203 | ≤450 |
| 氨氮 | mg/L | 0.380 | ≤0.50 |
| 硝酸盐 | mg/L | 7.02 | ≤20.0 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.003L | ≤0.10 |
| 氟化物 | mg/L | 0.98 | ≤1.0 |
| 硫酸盐 | mg/L | 66.9 | ≤250 |
| 总砷 | μg/L | 0.9 | ≤0.01 |
| 总汞 | μg/L | 0.04L | ≤0.001 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | ≤0.05 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 2L | ≤3.0 |

由上表可见，厂区监测指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 9.2.3土壤

项目厂区内土壤和厂区外南侧监测因子均可满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中第二类用地筛选值要求。

表9.2-4土壤监测结果

| 检测项目 | 检测结果 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 场区 （E120.97449°，N36.9429°） | 灌溉用地 （E120.94962°，N36.95208°） |  |
| pH值（无量纲） | 7.48 | 7.56 | 6.5＜pH≤7.5 |
| 汞（mg/kg） | 0.0315 | 0.0346 | 2.4 |
| 砷（mg/kg） | 16.5 | 13.6 | 30 |
| 铅（mg/kg） | 23 | 16 | 120 |
| 镉（mg/kg） | 0.21 | 0.19 | 0.3 |
| 铜（mg/kg） | 24 | 40 | 100 |
| 铬（mg/kg） | 38 | 43 | 200 |
| 锌（mg/kg） | 28 | 26 | 250 |
| 镍（mg/kg） | 32 | 35 | 100 |
| 阳离子交换量（cmol+/kg） | 15.1 | 19.2 | / |

根据土壤监测结果可知，各监测点位的各项监测结果能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值要求。

## 9.3污染物排放监测结果

### 9.3.1废气

表9.3-1  监测期间气象参数表

| 气象条件 时间 |  | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 风向 | 风速（m/s） | 气压（kPa） | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年05月07日 | 10:30 | 25.7 | 48.6 | N | 1.9 | 100.71 | 3 | 1 |
|  | 12:18 | 26.2 | 46.2 | N | 2.1 | 100.65 | 3 | 1 |
|  | 13:39 | 26.9 | 45.9 | N | 1.7 | 100.60 | 2 | 1 |
|  | 15:27 | 27.1 | 46.4 | N | 1.5 | 100.58 | 2 | 0 |
|  | 22:00 | —— | —— | —— | 2.2 | —— | 晴 |  |
| 2022年05月08日 | 09:14 | 26.5 | 49.7 | NE | 1.3 | 100.98 | 2 | 1 |
|  | 10:33 | 26.9 | 49.1 | NE | 1.9 | 100.95 | 2 | 1 |
|  | 12:35 | 27.5 | 48.5 | NE | 2.1 | 100.91 | 2 | 0 |
|  | 22:01 | —— | —— | —— | 2.2 | —— | 晴 |  |

表9.3-2  锅炉排气筒出口检测结果

| 有组织废气检测结果表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 锅炉排气筒检测孔（出口） |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2022年05月09日 |  |  |  | 2022年05月10日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 高度（m） | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
| 直径（m） | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 20220415040061-20220415040063 |  |  |  | 20220415040186-20220415040188 |  |  |
| 含氧量（%） | 6.9 | 6.8 | 6.7 |  | 6.4 | 6.5 | 6.4 |
| 烟温（℃） | 187 | 188 | 187 |  | 186 | 185 | 186 |
| 废气量（Nm3/h） | 4139 | 4110 | 3998 |  | 3942 | 3952 | 3992 |
| 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 1.7 | 1.9 | 1.8 |  | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
| 颗粒物折算浓度（mg/m3） | 2.1 | 2.4 | 2.2 |  | 2.4 | 2.7 | 2.5 |
| 颗粒物排放速率（kg/h） | 0.00704 | 0.00781 | 0.00720 |  | 0.00788 | 0.00869 | 0.00838 |
| 二氧化硫排放浓度（mg/m3） | ＜3 | ＜3 | ＜3 |  | ＜3 | ＜3 | ＜3 |
| 二氧化硫折算浓度（mg/m3） | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |
| 二氧化硫排放速率（kg/h） | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |
| 氮氧化物排放浓度（mg/m3） | 49 | 50 | 48 |  | 44 | 47 | 48 |
| 氮氧化物折算浓度（mg/m3） | 60 | 59 | 59 |  | 51 | 55 | 57 |
| 氮氧化物排放速率（kg/h） | 0.196 | 0.194 | 0.190 |  | 0.177 | 0.186 | 0.191 |

根据监测数据，锅炉排放颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2新建燃气锅炉“重点控制区”限值要求。

表9.3-3  有机肥车间排气筒出口检测结果

| 检测点位 | 有机肥生产车间废气1#排气筒检测孔（出口） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2022年05月07日 |  |  | 2022年05月08日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 高度（m） | 15.0 |  |  |  |  |  |
| 直径（m） | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 氨排放浓度（mg/m3） | 0.93 | 1.22 | 0.84 | 1.04 | 1.19 | 0.92 |
| 氨排放速率（kg/h） | 0.00209 | 0.00266 | 0.00186 | 0.00231 | 0.00271 | 0.00206 |
| 硫化氢排放浓度（mg/m3） | 0.214 | 0.197 | 0.208 | 0.220 | 0.193 | 0.204 |
| 硫化氢排放速率（kg/h） | 0.000481 | 0.000430 | 0.000459 | 0.000489 | 0.000439 | 0.000457 |
| 臭气浓度（无量纲） | 229 | 173 | 131 | 131 | 229 | 173 |
| 检测点位 | 有机肥生产车间废气2#排气筒检测孔（出口） |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2022年05月07日 |  |  | 2022年05月08日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 高度（m） | 15.0 |  |  |  |  |  |
| 直径（m） | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 氨排放浓度（mg/m3） | 1.03 | 1.09 | 1.14 | 0.99 | 1.15 | 1.11 |
| 氨排放速率（kg/h） | 0.00208 | 0.00226 | 0.00241 | 0.00194 | 0.00232 | 0.00223 |
| 硫化氢排放浓度（mg/m3） | 0.224 | 0.219 | 0.194 | 0.218 | 0.204 | 0.198 |
| 硫化氢排放速率（kg/h） | 0.000452 | 0.000454 | 0.000410 | 0.000426 | 0.000411 | 0.000397 |
| 臭气浓度（无量纲） | 309 | 229 | 309 | 229 | 229 | 173 |

表9.3-4  污水处理站排气筒出口检测结果

| 检测点位 | 污水处理站废气排气筒检测孔（出口） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2022年05月09日 |  |  | 2022年05月10日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 高度（m） | 15.0 |  |  |  |  |  |
| 直径（m） | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 氨排放浓度（mg/m3） | 1.11 | 1.24 | 1.18 | 1.09 | 1.16 | 1.03 |
| 氨排放速率（kg/h） | 0.0123 | 0.0140 | 0.0137 | 0.0124 | 0.0133 | 0.0121 |
| 硫化氢排放浓度（mg/m3） | 0.200 | 0.194 | 0.209 | 0.212 | 0.203 | 0.197 |
| 硫化氢排放速率（kg/h） | 0.00222 | 0.00219 | 0.00243 | 0.00241 | 0.00234 | 0.00231 |
| 臭气浓度（无量纲） | 173 | 229 | 173 | 173 | 131 | 229 |

有机肥处理车间和污水处理站有组织排放的氨、硫化氢和臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求和《山东省畜禽养殖业污染物排放标准》（DB37534-2005）表6标准要求。

表9.3-5  厂界无组织排放监测结果表

| 无组织二氧化硫检测结果单位：mg/m³ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2022年05月07日 |  |  | 2022年05月08日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 样品编号 检测点位 | 20220120090001-20220120090012 |  |  | 20220120090126-20220120090137 |  |  |
| 1#上风向 | 0.029 | 0.031 | 0.028 | 0.027 | 0.030 | 0.029 |
| 2#下风向 | 0.057 | 0.052 | 0.044 | 0.047 | 0.042 | 0.054 |
| 3#下风向 | 0.049 | 0.046 | 0.053 | 0.051 | 0.056 | 0.043 |
| 4#下风向 | 0.046 | 0.050 | 0.059 | 0.053 | 0.040 | 0.049 |
| 无组织氮氧化物检测结果单位：mg/m³ |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2022年05月07日 |  |  | 2022年05月08日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 样品编号 检测点位 | 20220120090013-20220120090024 |  |  | 20220120090138-20220120090149 |  |  |
| 1#上风向 | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.035 |
| 2#下风向 | 0.044 | 0.053 | 0.042 | 0.054 | 0.063 | 0.052 |
| 3#下风向 | 0.059 | 0.064 | 0.060 | 0.069 | 0.048 | 0.061 |
| 4#下风向 | 0.062 | 0.056 | 0.049 | 0.055 | 0.046 | 0.059 |
| 无组织臭气浓度检测结果单位：无量纲 |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2022年05月07日 |  |  | 2022年05月08日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 样品编号 检测点位 | 20220120090025-20220120090036 |  |  | 20220120090150-20220120090161 |  |  |
| 1#上风向 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
| 2#下风向 | 11 | 13 | 15 | 12 | 14 | 11 |
| 3#下风向 | 14 | 11 | 13 | 15 | 11 | 13 |
| 4#下风向 | 12 | 14 | 11 | 11 | 13 | 15 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织氨检测结果单位：mg/m³ |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2022年05月07日 |  |  | 2022年05月08日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 样品编号 检测点位 | 20220120090037-20220120090048 |  |  | 20220120090162-20220120090173 |  |  |
| 1#上风向 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| 2#下风向 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.19 |
| 3#下风向 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
| 4#下风向 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.14 |
| 无组织硫化氢检测结果单位：mg/m³ |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2022年05月07日 |  |  | 2022年05月08日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 样品编号 检测点位 | 20220120090049-20220120090060 |  |  | 20220120090174-20220120090185 |  |  |
| 1#上风向 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| 2#下风向 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.009 |
| 3#下风向 | 0.010 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.005 |
| 4#下风向 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.008 |

通过对厂界4处无组织监测点位进行的监测结果可以看出，氨、硫化氢和臭气浓度无组织排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准和《山东省畜禽养殖业污染物排放标准》(DB37/534-/2005）表6标准。

二氧化硫和氮氧化物无组织排放监控浓度限值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。

### 9.3.2废水

表9.3-6  厂区污水处理站进出水水质监测结果一览表

| 采样日期 | 2022.05.08 |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 厂区污水站进口 |  |  |  | 污水站出口 |  |  |  | 农田灌溉水质标准 | 山东省半岛流域 |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 8.01 | 8.05 | 7.99 | 7.97 | 7.04 | 7.05 | 7.11 | 7.09 | 5.5～8.5 | 6~9 | 达标 |
| 流量（m3/h） | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | / | / | / |
| 化学需氧量（mg/L） | 6937 | 6815 | 6883 | 6856 | 47 | 43 | 50 | 49 | 200 | 100 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 685 | 692 | 681 | 698 | 1.58 | 1.63 | 1.51 | 1.67 | / | 15 | / |
| 悬浮物（mg/L） | 101 | 105 | 95 | 103 | 26 | 22 | 23 | 29 | 100 | 70 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 1729 | 1696 | 1720 | 1680 | 10.3 | 9.5 | 11.1 | 10.9 | 100 | 30 | 达标 |
| 采样日期 | 2022.05.09 |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值 |  | 达标 情况 |
| 采样点位 | 厂区污水站进口 |  |  |  | 污水站出口 |  |  |  | 农田灌溉水质标准 | 山东省半岛流域 |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.98 | 7.95 | 8.01 | 8.04 | 7.08 | 7.15 | 7.12 | 7.14 | 5.5～8.5 | 6~9 | 达标 |
| 流量（m3/h） | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | / | / | / |
| 化学需氧量（mg/L） | 6826 | 6789 | 6715 | 6839 | 45 | 49 | 44 | 41 | 200 | 100 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 678 | 683 | 672 | 691 | 1.49 | 1.53 | 1.61 | 1.57 | / | 15 | / |
| 悬浮物（mg/L） | 103 | 97 | 92 | 94 | 25 | 21 | 28 | 23 | 100 | 70 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 1711 | 1703 | 1678 | 1719 | 10.4 | 11.3 | 10.1 | 9.4 | 100 | 30 | 达标 |

厂区污水处理站出水水质主要污染物指标可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准和《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》(DB37676-2007)表3二级标准，对周围水环境影响较小。

### 9.3.3噪声

表9.3-7  噪声监测结果单位：dB（A）

| 监测点位 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5月7日 | 5月8日 | 5月7日 | 5月8日 |
| 1#东边界 | 51.8 | 53.3 | 42.8 | 38.7 |
| 2#南边界 | 53.6 | 54.4 | 43.4 | 40.3 |
| 3#西边界 | 53.6 | 52.4 | 40.2 | 41.8 |
| 4#北边界 | 53.1 | 53.3 | 42.3 | 42.5 |
| 标准限值 | 55 |  | 45 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

项目区厂界昼夜噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，对周边区域声环境质量影响较小。

### 9.3.4污染物排放总量核算

项目废水经污水处理站处理后用于绿化或周围农田灌溉，不外排，无需申请COD、氨氮总量。

根据总量确认书，验收项目总量控制指标：二氧化硫0.011t/a、氮氧化物0.33t/a。

根据验收报告核算，锅炉年工作时间为1680h，本次验收项目二氧化硫未检出，氮氧化物最大排放速率为0.196kg/h，则氮氧化物排放量为0.329t/a，满足总量要求。

## 9.4工程建设对环境的影响

1、项目周边环境空气常规污染物SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，氨、硫化氢小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求；恶臭浓度监测结果满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）限值要求，区域内环境空气质量状况良好。

2、项目所在地地下水水质各监测指标均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，地下水水质状况良好，项目运营对周边地下水环境质量影响较小。

3、项目所在地土壤各监测因子均可满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值要求，项目运营未对土壤造成明显污染。

4、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度满足山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2新建燃气锅炉“重点控制区”限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，对周围环境空气影响较小。

5、厂界氨、硫化氢和臭气浓度无组织排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，臭气浓度同时满足《山东省畜禽养殖业污染物排放标准》(DB37/534-/2005）表6标准。

二氧化硫和氮氧化物无组织排放监控浓度限值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。

6、厂区污水处理站出水水质主要污染物指标可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准和《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》(DB37676-2007)表3二级标准，对周围水环境影响较小。

7、项目区厂界昼、夜间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

综上可知，本项目各项污染物均能达标排放，不会对周围环境空气及地下水产生不利影响，项目周边环境空气质量、地下水水质、项目所在地土壤环境状况良好。

# 10其他需要说明的问题

## 10.1环境管理和环境风险检查

10.1.1环保机构设置、环境管理规章制度及监测计划落实情况

1、环保审批手续及“三同时”执行情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的要求，烟台知猪人牧业有限公司于2018年8月委托南京国环科技股份有限公司承担《烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目环境影响报告书》的编制工作，于2018年12月21日取得原海阳市环境保护局《关于烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目环境影响报告书的批复》（海环审[2018]001号）。目前环保设施运行状况良好。

2、环境保护机构、监测机构、人员和监测仪器设备的配置情况

烟台知猪人牧业有限公司总经理作为环保工作第一责任人，为加强环境保护工作，公司设立后勤部负责全厂的环境保护管理工作。公司不配备专业检测人员和检测设备，委托有相应检测资质的机构进行监测。

10.2.2环保设施建设、运行、检查、维护情况

1、废气

⑴污水处理站有恶臭源的废水处理单元均进行密闭，安装有引风机，将废气引入生物除臭装置中进行处理，处理后废气经15m高排气筒（DA001）排放，氨、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2“恶臭污染物排放标准值”中排气筒高15米的标准要求。

⑵项目共有2套发酵罐及配套的生物除臭塔，废气经生物除臭塔处理处理后，经2根15m高排气筒（DA002-DA003）排放。氨、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2“恶臭污染物排放标准值”中排气筒高15米的标准要求。

⑶锅炉设置低氮燃烧器后，烟尘、SO2和NOX等污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2新建燃气锅炉“重点控制区”限值要求，经15米高排气筒排放。

⑷饲料统一使用罐车运输，通过防尘管道将饲料输入料塔中，绞龙末端加长管道会垂直插入料塔敞口进入到料塔内部进行输送饲料，杜绝了饲料浪费和粉尘飞散；猪舍通过选用益生菌配方饲料，及时清运粪污，投加生物除臭剂等措施降低恶臭气体的产生。

厂界氨、硫化氢和臭气浓度无组织排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，臭气浓度同时满足《山东省畜禽养殖业污染物排放标准》(DB37/534-/2005）表6标准。

二氧化硫和氮氧化物无组织排放监控浓度限值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。

2、废水

本项目采用雨污分流制。本项目废水主要是猪粪污废水、猪舍冲洗废水、车辆冲洗废水、除臭装置废水、无害化处置工程废水等养殖废水，锅炉废水、生活污水等。本项目废水总量为56687.9m3/a。本项目建1座污水处理站，污水处理站设计处理规模为300m3/d，采用UASB+二级A/O处理+深度处理+消毒的处理工艺，废水全部排入污水处理站处理后暂存于中水池内，用于场地绿化和周边农田和果蔬大棚灌溉，不排放。

3、噪声

本次验收项目主要噪声源为有机肥生产设备和风机，猪舍通风系统风机等设备产生噪声及养殖过程中猪的叫声，通过采取减振、隔声等措施后，加之距离对噪声的衰减效应，厂区绿化、建构筑物的吸声、屏障作用，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求，对周围声环境质量影响较小。

4、固废

本项目固体废物主要包括猪粪、病死猪、防疫产生的医疗废物、污水处理站污泥、废脱硫剂、软水制备废活性炭和废离子交换树脂、废液压油、职工生活垃圾等。

猪粪与污水站污泥一同进入有机肥车间生产有机肥，病死猪和胎衣委托处置；废脱硫剂、废反渗透膜由厂家回收；医疗废物、废液压油等危险废物分别委托有危废处置资质的单位处置。职工生活垃圾委托环卫处置。

本项目一般固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。在采取上述措施后，本项目产生的固体废物均能够得到妥善处置。

5、运行、检查、维护情况

各环保设施的运行、日常检查和维护均由专人负责，确保了各设施的正常运行。厂区内设置一般固废暂存区满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。危废暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。

10.2.3环境风险及应急措施

本次验收项目依托厂区现有事故水池及事故导排系统，使事故状态下的产生的污水、消防废水等全部导入事故池内。

烟台知猪人牧业有限公司已根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）规定，落实环境安全主体责任，按照相关规定编制环境应急预案，并报当地生态环境局备案，备案编号370687-2022-015L。

## 10.3清洁生产

本项目采用国内先进的生产工艺和设备，原材料和产品均符合清洁生产的要求，生产过程中采取的节能降耗措施可行，污染物控制措施可行，最大限度的实现了废物的资源化、减量化和无害化，其清洁生产水平达到国内先进水平。

## 10.4环评批复落实情况

环评批复要求落实情况见表10.4-1。

表10.4-1  环评批复要求及落实情况

| 环评批复要求 | 落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 按照“雨污分流”原则设计、建设项目区排水系统。施工废水经沉淀池沉淀后回用，不排放；生活污水经旱厕处理后用于农肥。施工过程中应对建材临时堆放场采取防雨水冲刷，施工现场及时清理等措施,并针对各施工流程、沉淀池、旱厕等环节和设施加大巡查力度，确保事故废水不外排。 污水系统须设置成独立封闭系统，将产生的养殖废水（粪便污水、猪舍清洗废水等)、固液分离废水、生活污水和锅炉排污水及车辆冲洗废水等集中收集，经UASB+A/0工艺处理后，出水水质须同时满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005）旱作标准、《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》(DB37/676-2007）表3二级标准后，暂存入中水池，用于项目区绿化和周边农田浇灌，不外排。 | 本项目采用雨污分流制。 施工废水经沉淀池沉淀后回用，不排放；生活污水经旱厕处理后用于农肥。 本项目废水主要是猪粪污废水、猪舍冲洗废水、车辆冲洗废水、除臭装置废水、无害化处置工程废水等养殖废水，锅炉废水、生活污水等。本项目废水总量为56509m3/a。本项目建1座污水处理站，污水处理站设计处理规模为300m3/d，采用UASB+二级A/O处理+深度处理+消毒的处理工艺，废水全部排入污水处理站处理后暂存于中水池内，经监测，污水处理中处理后废水满足满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005）旱作标准和《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》(DB37676-2007)表3二级标准。用于场地绿化和周边农田和果蔬大棚灌溉，不排放。 | 已落实 |
| 建设工程施工现场必须全封闭设置围挡，严禁敞开式作业；施工中物料堆放应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，合理使用，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施；加强对施工机械、车辆的维修保养，确保尾气达标排放。 加强废气的收集处理，采用先进可靠的废气污染治理措施，严格控制无组织排放，按规范要求设置废气排放口。 设置密闭式堆肥车间，产生的恶臭气通过引风机负压收集+化学除臭塔处理；沼气工程产生的沼气须集中收集，通过脱水脱硫净化处理装置后，用于沼气锅炉燃料，并对预处理间、固液分离间、沼渣池等产生的恶臭气体，通过引风机负压收集后引入有机肥生产车间的化学除臭塔处理；猪舍通过采用垫料添加除臭剂，饲料添加抑制剂，加强猪舍通风，喷洒生物除臭剂、合理计划粪便收集频率和加强场区四周栽种绿化植物等措施，最大减少或吸收无组织排放的恶臭气体，恶臭气体排放浓度须同时满足《山东省畜禽养殖业污染物排放标准》(DB37/534-/2005）表6标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)相关限值要求。 天燃气、沼气锅炉燃烧均须使用节能低氮燃烧器，燃烧后的废气通过各自的15m高排气筒排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度须《锅炉大气污染物排放标准》（DB2374-2018）表2中“重点控制区”大气污染物排放浓度限值要求。 食堂油烟经油烟净化装置处理后，通过排烟管道高于层顶1.5米高排气筒排放，油烟排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)表2中油烟排放浓度要求。 | 施工中物料堆放应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运。 （1）污水处理站有恶臭源的废水处理单元均进行密闭，安装有引风机，将废气引入生物除臭装置中进行处理，处理后废气经15m高排气筒排放，氨、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2“恶臭污染物排放标准值”中排气筒高15米的标准要求。 （2）项目共有2套发酵罐及配套的负压收集装置和生物除臭塔，废气经生物除臭塔处理处理后，经2根15m高排气筒排放。氨、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2“恶臭污染物排放标准值”中排气筒高15米的标准要求。有机肥臭气处理措施，环评为化学除臭，现实际为生物除臭，除臭效率为70%恶臭气体能够稳定达标排放，为一般变动。 （3）锅炉设置低氮燃烧器后，烟尘、SO2和NOX等污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2新建燃气锅炉“重点控制区”限值要求，经15米高排气筒排放。 （4）饲料统一使用罐车运输，通过防尘管道将饲料输入料塔中，绞龙末端加长管道会垂直插入料塔敞口进入到料塔内部进行输送饲料，杜绝了饲料浪费和粉尘飞散；猪舍通过选用益生菌配方饲料，及时清运粪污，投加生物除臭剂等措施降低恶臭气体的产生。 厂界氨、硫化氢和臭气浓度无组织排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，臭气浓度同时满足《山东省畜禽养殖业污染物排放标准》(DB37/534-/2005）表6标准。 二氧化硫和氮氧化物无组织排放监控浓度限值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。 （5）企业实际未建食堂。 | 已落实 |
| 施工过程中要合理安排、优化施工时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，如需夜间施工须经海阳市环保部门批准。项目应选用低噪声设备，对噪声源采取合理布局、安装减振、消声设施等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。 | 施工过程未进行夜间施工，未收到周围居民投诉；运行期根据监测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。 | 已落实 |
| 按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)要求，加强对病死猪尸体的管理，产生的分娩胎盘、病死猪须集中收集入规范、符合要求的暂存间或由海阳市动物无害化处理中心配备的专用移动冰柜中，进行无害化处理。 按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物特别是医疗废物的污染防治措施。项目产生的一般固废须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001）及修改单要求，进行炙存、运输、处置，进行无害化处理；医疗废物须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单(环保部公告2013年第36号）标准要求，并委托有资质单位处理，执行转移联单制度，严禁流失、扩散。生活垃圾应集中收集，定点存放，由出地环卫部门统一清运，禁止未经处理的猪粪、沼渣直接施入农田。 | 本项目固体废物主要包括猪粪、病死猪、防疫产生的医疗废物、污水处理站污泥、废脱硫剂、软水制备废活性炭和废离子交换树脂、废液压油、职工生活垃圾等。 猪粪与污水站污泥一同进入有机肥车间生产有机肥，病死猪和胎衣委托处置；废脱硫剂、废反渗透膜由厂家回收；医疗废物、废液压油等危险废物分别委托有危废处置资质的单位处置。职工生活垃圾委托环卫处置。 本项目一般固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 | 已落实 |
| 严格落实分配该项目的总量控制指标（二氧化硫0.011t/a、氮氧化物0.33t/a)，严禁超标，超总量排污。 | 根据验收报告核算，本次验收项目二氧化硫未检出，氮氧化物排放量为0.329t/a，满足总量要求。 | 已落实 |
| 强化环境风险防范，落实可行的环境污染防控措施与环境应急预案，避免发生环境污染事故，应针对养殖区、污水输送管道、污水处理工程、中水池、事故池及医疗废物暂存场等区域可能发生杜绝跑冒滴漏环节，加大检查力度，确保防渗措施到位，围掩到位，保护项目区域环境安全。 | 本次验收项目设置事故水池及事故导排系统，使事故状态下的产生的污水、消防废水及初期雨水等全部导入事故池内。 烟台知猪人牧业有限公司已编制环境应急预案，并报当地生态环境局备案，备案编号370687-2022-015L。 | 已落实 |
| 你公司应积极与当地政府配合，确保项目养殖厂界与禁建区域边界的最小距离不小于500米，养殖厂界周边500米范围内不宜新建住宅小区、村庄、学校、医院等环境敏感保护目标。 | 养殖场与禁建区域边界最小距离大于500米，养殖场周边500米范围内无住宅小区、村庄、学校、医院等环境敏感保护目标。 | 已落实 |
| 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投严使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 | 项目严格执行“三同时”制度，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目在履行验收手续 |  |
| 若建设项目的性质，规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施等发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。若环评文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设，你单位应当将环境影响评价文件报批我局重新审核。 | 项目与环评审批情况一致，建设项目的性质、地址、采用的生产工艺或者污染防治的措施等均未发生变动。 项目建设规模有调整：繁育场容纳5000头母猪和50头公猪；常年存栏10000头、出栏育肥猪20000头、年销售成品仔猪125000头。折算生猪出栏量为45250头/年（仔猪除外）。 与环评阶段相比，母猪增加2250头，公猪减少50头。出栏量中育肥猪减少11200头/年，成品仔猪增加92000头/年，折算为生猪出栏量减少200头/年（仔猪除外）。 项目的生产规模发生调整，为一般变动。 | 已落实 |

- 10.5排污许可

企业已按要求申请排污许可证，证书编号91370687MA3CAQANOK001Z，企业依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

# 11验收监测结论及建议

## 11.1结论

### 11.1.1“三同时”执行情况

烟台知猪人牧业有限公司于2020年12月委托南京国环科技股份有限公司承担《烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目环境影响报告书》的编制工作，于2018年12月21日取得原海阳市环境保护局《关于烟台知猪人牧业有限公司生猪养殖项目环境影响报告书的批复》（海环审[2018]001号）。

该项目于2020年9月开工建设，目前环保设施运行状况良好。项目总投资7658.03万元，项目用地面积约126673m2（190亩），总建筑面积40407m2，厂区内建设繁育场（含种母猪舍、保育舍、育成舍）、公猪站（含公猪隔离舍、公猪舍）、有机肥生产线、料仓、沼气、综合房、洗车房、淘汰猪房、锅炉房、客服中心、危废暂存间、一般固废暂存间、污水处理站等生产辅助设施。投产后繁育场容纳5000头母猪和50头公猪；常年存栏育肥猪10000头、出栏育肥猪20000头、年销售成品仔猪125000头；设1台1吨沼气/天然气两用热水锅炉。

与环评阶段相比，母猪增加2250头，公猪减少50头。出栏量中育肥猪减少11200头/年，成品仔猪增加92000头/年。折算为生猪出栏量减少200头/年（仔猪除外）。项目为一般变动。

原环评中有1台2吨天然气热水锅炉和1台0.5吨沼气热水锅炉，变更为1台1吨沼气/天然气两用热水锅炉，为一般变动。

污水处理站的恶臭气体环评为无组织排放，现实际为恶臭你气体集中收集，经除臭塔处理后经排气筒排放；有机肥臭气处理措施，环评为化学除臭，现实际为生物除臭，除臭效率为70%。根据监测结果，恶臭气体能够稳定达标排放，为一般变动。

项目劳动定员为40人，年工作365天，猪舍三班工作制，其它采取单班工作制，每班8小时。

### 11.1.2环境空气监测结论

项目周边环境空气常规污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，氨、硫化氢小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求；恶臭浓度监测结果满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）限值要求。区域环境空气质量良好，本项目的运营对周围环境空气质量影响较小。

### 11.1.3地下水监测结论

项目所在地地下水监测点位，各监测指标均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，地下水水质状况良好，项目运营对周边地下水环境质量影响较小。

### 11.1.4土壤监测结论

项目所在地各监测点位的各项监测结果能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值要求，项目运营未对土壤造成明显污染。

### 11.1.5废气监测结论

颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度满足山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2新建燃气锅炉“重点控制区”限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，对周围环境空气影响较小。

厂界氨、硫化氢和臭气浓度无组织排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，臭气浓度同时满足《山东省畜禽养殖业污染物排放标准》(DB37/534-/2005）表6标准。二氧化硫和氮氧化物无组织排放监控浓度限值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。

### 11.1.6废水监测结论

厂区污水处理站出水水质主要污染物指标可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准和《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》(DB37676-2007)表3二级标准，对周围水环境影响较小。

### 11.1.7噪声监测结论

项目区厂界昼、夜间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

### 11.1.8固废产生、处理与综合利用情况

本项目固体废物主要包括猪粪、病死猪、防疫产生的医疗废物、污水处理站污泥、废脱硫剂、软水制备废活性炭和废离子交换树脂、废液压油、职工生活垃圾等。

猪粪与污水站污泥一同进入有机肥车间生产有机肥，病死猪和胎衣委托处置；废脱硫剂、废反渗透膜由厂家回收；医疗废物、废液压油等危险废物分别委托有危废处置资质的单位处置。职工生活垃圾委托环卫处置。

- 11.1.9排污许可

企业已按要求申请排污许可证，证书编号91370687MA3CAQANOK001Z，企业依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

### 11.1.10环境管理

烟台知猪人牧业有限公司总经理作为环保工作第一责任人，为加强环境保护工作，公司设立专门的环境管理机构，主要负责贯彻实施上级有关环境保护法规、制度、规定和要求，并检查、推动、总结、改进公司的环境保护工作，设置专职环保管理人员，并对相关环保人员进行培训，提高自身环境管理水平。公司不配备专业检测人员和检测设备，委托第三方检测公司进行污染物排放情况监测。

### 11.1.11环境风险

项目在生产工艺、工程设计、设备和材料选择、生产管理等方面充分考虑了预防、控制、削减环境风险的相关措施。如发生风险事故，会对周围环境造成短暂影响，但风险处于可接受水平。事故废水有足够的事故池等容纳设施，能确保物料和废水不外排，对周围水环境产生污染的可能性较小。

### 11.1.12验收结论

根据本次现场监测及调查结果，本项目执行了环境保护“三同时”制度，环评提出的污染防治措施及环评批复中提出的各项环保要求基本落实到位，废水、废气、噪声等主要外排污染物均达到国家有关标准及相关要求，废水和固废去向明确。按照国家和山东省关于建设项目竣工环境保护验收的有关规定，项目具备了竣工验收的条件，建议该项目通过建设项目竣工环境保护验收。

## 11.2措施和建议

1、完善环境管理规章制度，注重车间内工作人员噪声防护，制定具有可操作性的环保规章以进一步加强环境管理。

2、加强环境应急现场处置的学习与演练，提高应急响应能力，降低环境事故风险。

3、严格规范管理危险废物，严格执行危险废物转移联单制度；加强厂内各类危险废物使用等环节，避免造成泄露事故。