山东众冶集团有限公司驱动齿轮箱配件加工智能化改造项目

竣工环境保护验收工作组意见

2024年3月16日，山东众冶集团有限公司组织成立驱动齿轮箱配件加工智能化改造项目竣工环境保护验收工作组。验收工作组由建设单位-山东众冶集团有限公司、验收检测单位-山东方信环境检测有限公司等单位代表和专业技术专家组成（验收工作组名单附后）。

验收工作组听取了建设单位项目环保执行情况、验收监测报告编制单位竣工环境保护验收监测情况的汇报，现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

一、工程基本情况

项目位于海阳市经济开发区广东路 2号，对现有“指针型喷溉机驱动系统的机械加工设备升级及自动化项目 ”生产设备进行升级，新上数控车床、 自动焊机、 自动化工业机器人、数控加工中心等生产设备，喷漆作业依托现有喷漆房，对生产的 2万台齿轮箱进行喷漆处理。本技改项目对现有喷漆废气处理设施进行改造，将原有的“水帘+干式过滤箱+低温等离子体技术+光氧催化耦合技术+活性炭吸附装置 ”更换为“过滤棉+沸石转轮吸附、脱附+催化燃烧装置 ”处理喷漆房废气。

山东众冶集团有限公司于2023年2月委托山东绿乔环保科技有限公司编制了《驱动 齿轮箱配件加工智能化改造项目环境影响报告表》，烟台市生态环境局海阳分局于2023年4月6日对该项目出具了审批意见（海环报告表[2023]017号）。 项目于2023年5月开工建设，2023年9月建成。本次验收范围为驱动齿轮箱配件加工智能化改造项目所有工程内容。

二、项目变更情况

项目实际建设情况与批复的环评文件一致，无变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水主要为生活污水，经化粪池处理后通过市政污水管网进入海阳北控水务有限公司处理。

（二）废气

项目废气主要为喷漆废气、焊接烟尘。喷漆废气收集经“过滤棉+转轮吸附、脱附+催化燃烧装置”处理后，由15m高排气筒排放，焊接废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。

（三）噪声

项目产生的噪声主要为设备运行噪声，采取选用低噪声设备、合理布局、厂房隔音等降噪措施。

（四）固体废物

一般工业固废工业固废包括焊渣、焊烟净化器收集粉尘、下脚料、铁屑、废包装材料和废催化剂，收集外售，催化燃烧装置采用铂、钯等贵金属作为催化剂，废催化剂由厂家回收处理。危险废物包括废包装桶、废切削液、漆渣、废沸石等，委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门清运处理。

四、环境保护设施调试结果

1、废水

废水排放口pH两天监测范围分别7.5~7.6 、7.5~7.7 ，化学需氧量、氨氮、悬浮物、总氮、五日生化需氧量等两天监测日均值分别为111mg/L、113mg/L，1.65mg/L、1.66mg/L，36mg/L、35mg/L，5.37mg/L、5.35mg/L，24.5mg/L、24.9mg/L ，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。

2、废气

喷漆有组织废气中颗粒物的最大浓度为 2.4mg/m3，满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）表 1“重点控制区 ”限值要求 (≤10mg/m3），颗粒物的最大排放速率为 0.0380kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）标准要求 (≤3.5kg/h） ； VOCs的最大排放浓度为 4.62mg/m3，最大排放速率为 0.0674kg/h；二甲苯的最大排放浓度为 0.337mg/m3，最大排放速率为0.00439kg/h ， 满 足《 挥 发 性 有 机 物 排 放 标 准 第5部 分 ： 表 面 涂 装 行 业 》 （DB37/2801.5-2018）表 2“金属制品业（C33） ”标准要求（VOCs≤50mg/m3、 ≤2.0 kg/h；二甲苯≤15 mg/m3、≤0.8kg/h）。

厂界无组织总悬浮颗粒物的最大排放浓度为 0.302mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）标准要求(≤1.0 mg/m3）；无组织 VOCs的最大排放浓度为 1.23mg/m3，无组织二甲苯的最大排放浓度＜0.0015mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第 5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 3 标准要求（二甲苯≤0.2mg/m3，VOCs≤2.0 mg/m3）。

- 3、噪声

项目厂界噪声昼间最大值为54.7dB（A），夜间最大值为 44.8dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- 总量控制

- 核算项目颗粒物、VOCs的年排放量分别为 0.0157t/a 、0.0309t/a ，均符合烟台市生态环境局海阳分局分配的总量控制指标（0.02t/a、0.038t/a ），项目满足总量控制要求。

五、验收结论

山东众冶集团有限公司驱动齿轮箱配件加工智能化改造项目环保手续齐全，落实了环评批复中的各项环保要求，试运行期间污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

六、后续要求

1、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。

2、健全危险废物管理台帐，严格执行转移联单制度。

3、按排污许可和自行监测指南要求定期开展企业自行监测。

验收工作组

2024年3月16日