烟台华亿都制衣有限公司烟台华亿都制衣有限公司厂房建设项目

竣工环境保护验收工作组意见

2024年4月27日，烟台华亿都制衣有限公司组织成立烟台华亿都制衣有限公司厂房建设项目竣工环境保护验收工作组。验收工作组由建设单位-烟台华亿都制衣有限公司、验收检测单位-山东环澳检测有限公司等单位代表和专业技术专家组成（验收工作组名单附后）。

验收工作组听取了建设单位项目环保执行情况、验收监测报告编制单位竣工环境保护验收监测情况的汇报，现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

一、工程基本情况

项目位于海阳市虎山街8号，总投资2000万元。项目总占地面积7764.46m2，主体建筑包括1座5层的车间。购置合股机、电脑横机、拆片机、缝合机等359台（套），针织梭织设备不再建设，本项目厂区仅进行羊毛衫的生产，生产规模为年产羊毛衫100万件。项目已于2022年11月7日由烟台市生态环境局海阳分局审批通过，并取得海环报告表[2022]050号批复；项目于2022年12月开工建设，2024年2月建设完成。

二、项目变更情况

- 由于设备选型调整（羊毛衫生产项目设备变化如下：络纱机减少6台，高速倒毛机减少1台，电脑横机增加69台，套口机减少100台，电脑平车减少13台，拷边机减少1台，钉扣机增加2台，烫台增加5台，洗衣机增加2台，烘干机增加4台，后整工作台减少15台，检针机减少2台，全自动蒸汽发生器增加2台，除湿机增加2台，电动尘推车增加1台，络筒机增加12台，称重机增加1台，拉眼机增加1台，缝合机增加72台，净水设备增加1台，吊挂系统增加2台，检验台增加16台，灯箱增加1台，标准光源对色灯箱增加2台，洗水机增加2台，绕脖机增加1台，自动蘑菇扣增加1台，自动扣增加1台，缝纫机增加8台，软化水系统增加1台，制版增加1台，手持式检针器增加1台，吸线头机增加2台，平机增加4台，双针/三针五线增加1台。），不影响产能。

- 产生的废矿物油桶由厂家回收，不在厂区内储存，故不作危废管理。

- 项目梭织针织产品不生产，相应的原材料减少、废水产生量、排放量减少。

- 固废新增废离子交换树脂，为一般固废，由厂家回收利用。

- 车间布局发生变更。

- 根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号），验收组认为以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

水洗废水、软化水制备废水与经化粪池处理后的生活污水一同排入市政污水管网，由海阳康达环保水务有限公司处理。

（二）噪声

项目产生的噪声主要为电脑横机、洗衣机、烘干机、缝纫机等设备运行噪声，采取选用低噪声设备、合理布局、厂房隔音等降噪措施。

（三）固体废物

项目固废包括原辅料包装产生的废包装材料生活垃圾、不合格产品、废下脚料、废润滑油。生活垃圾由环卫清运，不合格产品、废下脚料、废包装材料统一收集后外售，废润滑油为危险废物，委托有资质的单位处理。

四、环境保护设施调试结果

1、废水

废水排放口各污染物排放浓度日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准要求。

- 2、噪声

项目厂界噪声昼间最大值为54.0dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中厂界声功能区2类功能区限值：昼间60dB（A）。

- 3、总量控制

- 核算项目COD、氨氮的年排放量分别为 0.126t/a、0.013t/a，纳入海阳康达环保水务有限公司总量指标。

五、验收结论

烟台华亿都制衣有限公司烟台华亿都制衣有限公司厂房建设项目环保手续齐全，落实了环评批复中的各项环保要求，试运行期间污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

六、后续要求

1、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。

2、健全危险废物管理台帐，严格执行转移联单制度。

3、按排污许可和自行监测指南要求定期开展企业自行监测。

验收工作组

2024年4月27日