烟台华亿都制衣有限公司

烟台华亿都制衣有限公司厂房建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	烟台华亿都制衣有限公司

编制单位：烟台华亿都制衣有限公司

2024年4月

| 建设单位法人代表： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位法人代表： |  |  |  |
| 项 目 负 责 人： |  |  |  |
| 报 告 编 写 人： |  |  |  |
| 建设单位 | 烟台华亿都制衣有限 公司（盖章） | 编制单位 | 烟台华亿都制衣有限公司（盖章） |
| 电话 | 15253552158 | 电话 | 15253552158 |
| 传真 | / | 传真 | / |
| 邮编 | 264000 | 邮编 | 264000 |
| 地址 | 山东省烟台市海阳市虎山街 8 号 | 地址 | 山东省烟台市海阳市虎山街 8 号 |

前言

项目环评内容：项目为新建项目，项目位于山东省烟台市海阳市虎山街 8 号，总投资2000万元。项目总占地面积7764.46m2，主体建筑包括1座5层的车间。购置络纱机、高速倒毛机、合股机、电脑横机、拆片机等279台（套），项目运营后可达到年产羊毛衫100万件的能力。

烟台华亿都制衣有限公司项目环评审批与环保验收情况：《烟台华亿都制衣有限公司厂房建设项目》已于2022年11月7日由烟台市生态环境局海阳分局审批通过，并取得海环报告表[2022]050号批复；项目于2024年2月29日建成投产，于2024年3月2日进行验收调试公示。

实际建设内容：工程于2022年12月开工建设，2024年2月建设完成。总投资2000万元。项目总占地面积7764.46m2，主体建筑包括1座5层的车间。购置合股机、电脑横机、拆片机、缝合机等359台（套），针织梭织设备不再建设，本项目厂区仅进行羊毛衫的生产，工程可达到年产羊毛衫100万件的能力。

烟台华亿都制衣有限公司于2024年3月2日开始烟台华亿都制衣有限公司厂房建设项目竣工环境保护验收工作，并于2024年3月5日到现场进行了现场勘察和资料核查，查阅了有关文件和技术资料，检查了污染物治理及排放、环保措施的落实情况，在此基础上编制了《烟台华亿都制衣有限公司厂房建设项目竣工环境保护验收监测方案》，并于2024年3月20日至21日对本项目进行了现场监测和调查。根据现场监测和调查结果，编写了竣工环境保护验收监测报告。

# 表一

| 建设项目名称 | 烟台华亿都制衣有限公司厂房建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 烟台华亿都制衣有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省烟台市海阳市虎山街8号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 羊毛衫 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 羊毛衫100万件，梭织、针织服装100万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 羊毛衫100万件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年11月 | 开工建设时间 | 2022年12月 |  |  |
| 调试时间 | 2024年3月 | 验收现场监测时间 | 2024年3月20日-21日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 烟台市生态环境局海阳分局 | 环评报告表 编制单位 | 烟台永旭环境保护有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 0.5% |
| 实际总投资 | 2000万元 | 环保投资 | 10万元 | 比例 | 0.5% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018年1月1日施行）； 5、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）； 6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； 7、中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日； 8、《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订）； 9、《转发〈关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知〉；的通知》（鲁环函［2012］509号）； 10、《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（鲁环发［2013］4号）； 11、环境保护部国环规环评〔2017) 4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017 年 11 月 22 日； 12、生态环境部办公厅公告2018年第9 号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月16日； 13、《烟台华亿都制衣有限公司厂房建设项目环境影响报告表》，2022年10月； 14、烟台市生态环境局海阳分局，海环报告表[2022]050号，2022年11月； 15、验收监测委托书 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中厂界声功能区2类功能区限值：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）； 2、一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 3、废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中的 B 等级标准。 |  |  |  |  |

# 表二

2.1工程建设内容： 项目环评内容：项目环评内容：项目为新建项目，项目位于山东省烟台市海阳市虎山街 8 号，总投资2000万元。项目总占地面积7764.46m2，主体建筑包括1座5层的车间。拟购置络纱机、高速倒毛机、合股机、电脑横机、拆片机等279台（套），项目运营后可达到年产羊毛衫100万件、梭织、针织服装100万件的能力。 实际建设情况：工程于2022年12月开工建设，2024年2月建设完成。总投资2000万元。项目总占地面积7764.46m2，主体建筑包括1座5层的车间。购置合股机、电脑横机、拆片机、缝合机等359台（套），针织梭织设备不再建设，本项目厂区仅进行羊毛衫的生产，工程可达到年产羊毛衫100万件的能力。 烟台华亿都制衣有限公司项目环评审批与环保验收情况：《烟台华亿都制衣有限公司厂房建设项目》已于2022年11月7日由烟台市生态环境局海阳分局审批通过，并取得海环报告表[2022]050号批复；项目于2024年2月29日建成投产，于2024年3月2日进行验收调试公示。 项目详细建设情况见表2-1： 表2-1 项目建设情况一览表 工程类别; 项目名称; 环评审批内容; 实际建设内容; 变更情况. 主体工程; 厂房; 共五层，建筑面积 2500m2，一层、二层为羊毛衫生产车间，三层 为针织、梭织服装生产车间，四层、五层空置。; 共五层，建筑面积 2500m2，一层主要为验货和仓储区、二层、三层为羊毛衫生产车间， 四层为仓库，五层为办公、生活区。; 仅进行生产羊毛衫的生产，平面布置有部分调整. 储运工程; 原料暂存区; 位于车间各层北侧，占地面积约 8m2。; 一楼西侧为仓库，占地面积约1200m2。; 增加仓储面积. 成品暂存区; 位于车间各层南侧，占地面积约 8m2。; 四层为仓库，占地面积约 2400m2。; 增加仓库面积. 公用工程; 供水; 海阳市市供水管网供给; 海阳市市供水管网供给; 无. 供电; 由海阳市供电所供给。; 由海阳市供电所供给。; 无. 环保工程; 废水处理; 项目生产废水与经化粪池预处理的生活污水一同排入市政污水管网，进入海阳康达环保水务有限公司处理; 项目生产废水与经化粪池预处理的生活污水一同排入市政污水管网，进入海阳康达环保水务有限公司处理; 无. 噪声; 厂房隔声、距离衰减、设备合理布局等措施。; 厂房隔声、距离衰减、设备合理布局等措施。; 无. 固废; 项目设置生活垃圾箱，用于盛装生活垃圾；设置一般固废暂存区，用于存放一般固废；设置 6m2危废仓库一座，用于暂存废润滑油及废油桶等危险废物。; 项目设置生活垃圾箱，用于盛装生活垃圾；设置一般固废暂存区，用于存放一般固废；设置 6m2危废仓库一座，用于暂存废润滑油及废油桶等危险废物。; 无. 表2-2 本项目设备一览表 序号; 环评审批; 实际建设; 变更情况. 设备名称; 数量（台/套）; 数量（台/套）. 1; 络纱机; 6; 0; 减少6台. 2; 高速倒毛机; 1; 0; 减少1台. 3; 合股机; 3; 3; 不变. 4; 电脑横机; 110; 179; 增加69台. 5; 拆片机; 2; 2; 不变. 6; 套口机; 100; 0; 减少100台. 7; 电脑平车; 13; 0; 减少13台. 8; 拷边机; 6; 5; 减少1台. 9; 钉扣机; 1; 3; 增加2台. 10; 烫台; 12; 17; 增加5台. 11; 洗衣机; 2; 4; 增加2台. 12; 烘干机; 4; 8; 增加4台. 13; 后整工作台; 15; 0; 减少15台. 14; 检针机; 3; 1; 减少2台. 15; 全自动蒸汽发生器; 1; 3; 增加2台. 16; 除湿机; 0; 2; 增加2台. 17; 电动尘推车; 0; 1; 增加1台. 18; 络筒机; 0; 12; 增加12台. 19; 称重机; 0; 1; 增加1台. 20; 拉眼机; 0; 1; 增加1台. 21; 缝合机; 0; 72; 增加72台. 22; 净水设备; 0; 1; 增加1台. 23; 吊挂系统; 0; 2; 增加2台. 24; 检验台; 0; 16; 增加16台. 25; 灯箱; 0; 1; 增加1台. 26; 标准光源对色灯箱; 0; 2; 增加2台. 27; 洗水机; 0; 2; 增加2台. 28; 绕脖机; 0; 1; 增加1台. 29; 自动蘑菇扣; 0; 1; 增加1台. 30; 自动扣; 0; 1; 增加1台. 31; 缝纫机; 0; 8; 增加8台. 32; 软化水制备系统; 0; 1; 增加1台. 33; 制版; 0; 1; 增加1台. 34; 手持式检针器; 0; 1; 增加1台. 35; 吸线头机; 0; 2; 增加2台. 36; 平机; 0; 4; 增加4台. 37; 双针/三针五线; 0; 1; 增加1台. 合计; 279; 359. 表2-3 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评审批生产能力; 实际产量; 备注. 1; 羊毛衫; 100万件; 100万件; /. 2.2原辅材料消耗及水平衡： 项目原辅材料清单见表2-4，用水量统计见表2-5。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 单位; 审批用量; 实际用量; 是否一致. 1; 纱线; t/a; 300; 150; 是. 2; 柔软剂; t/a; 1; 0.5; 是. 3; 水基清洗剂; t/a; 1; 0.5; 是. 4; 润滑油; t/a; 0.06; 0.03; 是. 5; 面料; t/a; 50; 25; 是. 6; 其他辅料(线、纽扣、拉链等); t/a; 1.5; 0.75; 是. 7; 水; t/a; 3360; 1680; 是. 8; 电; 万 kw·h/a; 4; 2; 是. 9; 蒸汽; t/a; 1000; 500; 是. 表2-5 项目用水量统计表 序号; 项目; 年耗量; 备注. 环评审批用量（m3/a）; 实际用量（m3/a）. 1; 生活用水; 1560; 1560; 一年300天计. 2; 生产用水; 1800; 750. 2.3 项目变动情况说明 - 由于设备选型调整（羊毛衫生产项目设备变化如下：络纱机减少6台，高速倒毛机减少1台，电脑横机增加69台，套口机减少100台，电脑平车减少13台，拷边机减少1台，钉扣机增加2台，烫台增加5台，洗衣机增加2台，烘干机增加4台，后整工作台减少15台，检针机减少2台，全自动蒸汽发生器增加2台，除湿机增加2台，电动尘推车增加1台，络筒机增加12台，称重机增加1台，拉眼机增加1台，缝合机增加72台，净水设备增加1台，吊挂系统增加2台，检验台增加16台，灯箱增加1台，标准光源对色灯箱增加2台，洗水机增加2台，绕脖机增加1台，自动蘑菇扣增加1台，自动扣增加1台，缝纫机增加8台，软化水系统增加1台，制版增加1台，手持式检针器增加1台，吸线头机增加2台，平机增加4台，双针/三针五线增加1台。），不影响产能。 - 产生的废矿物油桶由厂家回收，不在厂区内储存，故不作危废管理。 - 项目梭织针织产品不再生产，相应的原材料减少、废水产生量、排放量减少。 - 固废新增废离子交换树脂，为一般固废，由厂家回收利用。 - 车间布局发生变更。 - 项目产能没有发生改变，污染物没有增加，根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号），验收组认为以上变动不属于重大变动。 2.3 项目环保投资 项目实际总投资2000万元，其中环保投资10万元，占总投资的0.5%，项目环保投资情况见表2-6。 表2-6 项目环保投资一览表 污染源分类; 治理措施; 投资 （万元）. 废水; 化粪池; 3.0. 噪声; 采取隔声、减振、消声等降噪措施; 2.0. 固废; 垃圾桶; 1.5. 危废库. 其他; 厂区及车间地面进行硬化防渗; 3.5. 合计; /; 10. 2.4 项目风险防范措施 表2-6 项目风险防范措施一览表 环评要求; 落实情况; 其他. ①定期巡视厂区，巡检生产及环保设施运行情况。; 已落实，已安排专人定期巡视厂区，做好巡视记录。; /. ②建立健全各项应急保障制度，如：值班制度、检查制度、考核制度、培训制度、环境管理制度以及应急演练制度等。; 已落实，企业制定了值班制度、检查制度、考核制度、培训制度、环境管理制度以及应急演练制度，确立施行负责人并按照制度严格实施等。; /. ③所有生产设备禁止室外安装使用、严格落实设备减振降噪措施、控制生产时间、加强车辆的使用管理，控制噪声污染。; 已落实，生产设备均坐落在车间内，采取减震，隔声等措施，车辆入厂后禁止鸣笛。; /. ④润滑油等原辅材料储存区地面应进行防渗硬化处理，原辅材料桶放置在托盘上。; 已落实，润滑油存储场所已进行防渗硬化处理，原辅材料桶放置在托盘上。; /. ⑤制订安全、防火制度，各岗位操作规范，环境管理巡查制度等，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向项目区职工传授消防灭火知识等。; 已制定各项制度，明确负责人，并定期开展消防、安全讲座。; /. ⑥完善的安全措施是保障安全营运的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施。; 已制定相关管理制度; /. 2.5主要工艺流程及产污环节 - 工艺流程 图2 羊毛衫生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1）络纱：将原料纱线（管纱、绞纱等）重新卷绕成各种形式筒子的工艺过程。此工序会产生设备噪声。 2）织片：利用电脑横机将纱线编织成织片，此工序会产生下脚料及设备噪声。 3）套口：将织片利用套口机进行套口，其中部分产品套口需要外协。此工序会产生设备噪声。 4）整理：整理环节主要包含：锁眼钉扣、整烫、清洁、检验等环节。整烫采用电加热，温度 控制在66~70摄氏度。 5）清洗：利用洗衣机，加入少量柔软剂和水基清洗剂，对毛衫进行清洗。此工序会产生废水。 6）烘干：项目设有蒸汽烘干机，将毛衫上带有的水分烘干。 7）订标：在毛衫上相应位置订上领标、水洗标等标签，此工序会产生下脚料。 8）熨烫：利用蒸汽，将毛衫熨烫整齐。 9）检验：由人工对毛衫进行检验。此工序产生检验不合格产品。 10）吊牌：在毛衫上挂上吊牌。 11）包装：将合格产品进行包装后入库存放。此工序产生废包装材料。

# 表三

3、主要污染源、污染物处理和排放 3.1废水的产生、治理及排放 拟建项目废水主要为生产废水和生活污水。 项目水洗废水、软化水制备废水经化粪池处理后的生活污水一同排入市政污水管网，由海阳康达环保水务有限公司统一处理。 3.2噪声的产生、治理 项目噪声源主要来源于电脑横机、洗衣机、烘干机、缝纫机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约 60-80dB（A）。为减轻噪声对项目周边环境的影响，项目通过选用低噪声设备、厂房隔声等措施，降低源强、减弱噪声向厂界传播。 3.3固体废物的产生、治理及排放 项目固废主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾： 该项目劳动定员130人，生活垃圾取0.5kg/（人·日），本项目年工作天数为300天，则生活垃圾产生量为19.5t/a，生活垃圾定点存放，由环卫部门定期清运处理。 （2）一般工业固废 1）下脚料 项目羊毛衫加工过程(织片、订标等)产生下脚料，产生量约17.5t/a，外售综合利用。 2）不合格产品 检验工序会产生不合格产品，约0.75t/a，外售综合利用。 3）废包装材料 项目产品包装过程产生废包装材料0.2t/a，外售综合利用。 4）废离子交换树脂 软化制备设备使用的离子交换树脂，大约每两年更换一次，每次更换量为240kg，因此，废离子交换树脂的产生量为0.24t/2a，由原厂家回收再生利用。 （3）危险废物 1）废润滑油 项目设备维护过程会产生废润滑油，废润滑油产生量为 0.02t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年)，废润滑油属于危险废物，废润滑油废物类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，危险特性T、I。收集后暂存于危险废物仓库内（按照相关要求对地面进行硬化及防腐防渗处理），定期委托有资质的单位进行处理。 2）废油桶 项目生产过程中废油桶由厂家回收，不在厂区内暂存，不做危废处理。 - 综上，项目产生的固废均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 表3-1 固废产生一览表 序号; 固废名称; 环评产生量; 验收期间平均产生量; 折算全年产生量; 固废代码; 处理方式. 1; 下角料; 35t/a; 0.052t/d; 17.5t/a; /; 收集后，外售综合利用. 2; 不合格产品; 1.5t/a; 0.0022t/d; 0.75t/a; /. 3; 废包装材料; 0.4t/a; 0.00059t/d; 0.2t/a; /. 4; 废离子交换树脂; /; 暂未产生; 0.24/2a; /; 厂家回收利用. 5; 废润滑油; 0.05t/a; 暂未产生; 0.02t/a; HW08 900-249-08; 危废库暂存，委托有资质的单位处理. 6; 生活垃圾; 19.5t/a; 0.065t/d; 19.5t/a; /; 由环卫部门定期清理. 3.5污染源及处理设施对照表 表3-2 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 主要污染物; 环评要求; 实际落实. 废水; 职工生活; 生活污水; 排入市政污水管网。; 已落实. 生产; 生产废水. 噪声; 机械设备; 噪声; 低噪声设备、基础减震; 已落实. 固废; 生产过程; 废包装材料; 收集后，外售综合利用; 已落实. 废下脚料. 不合格产品. 废润滑油; 危废库暂存，委托有资质的单位处理; 已落实. 废矿物油桶; 由厂家回收，不在厂区储存，不作危废管理. 废离子交换树脂; /; 厂家回收利用. 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门定期清理; 已落实.

# 表四

4、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 4.1环评结论 拟建项目符合国家产业政策，选址合理，产生的各类污染物依本评价提出的方案有效治理后，对环境影响在许可的范围内，从环境保护角度考虑，该项目建设是可行的。 4.2环保审批（海环报告表[2022]050号） 审批意见： 海环报告表【2022】050号 烟台华亿部制衣有限公司厂房建设项目位于海阳市虎山街8号，厂址中心坐标为东经121度9分14.834秒，北纬36度47分48.602秒。该项目总占地7764.46平方米，总投资2000万元，其中环保投资10万元，项目建成达产后年加工羊毛衫100万件，织、针织服装100万件，该项目符合国家产业政策，已取得山东省建设项目备案证明(项目代码2204-370687-04-01-621912)，符合用地规划及相关法律法规及规模要求，选址基本合理。经究，该项目须按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、内容和提出的环境保护措施或设施进行建设与运行，并重视生态环境建设和各类污染防治，产生的各类污染物依本评价提出的方案有效治理后，对环境影响在许可的范围内，经组织专家论证，从环境保护角度考虑，该项目建设是可行的。 - 项目在建设与营运过程中应全面落实环境影响报告表中提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作： - 1、严格落实施工期大气污染防治、噪声防治、废水防治、固体废物安全处置及生态保护措施。 根据《山东省人民政府关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》及《烟台市扬尘污染防治管理办法》要求，按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制好扬尘污染。 采取合理安排作业时间、选用低噪声设备、禁止夜间施工、车辆限速等措施，落实好《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的相关要求，防止施工噪声对环境敏感目标产生不利影响。如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而可能对周边居民产生环境噪声污染时应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其它有关主管部门的许可，并公告附近居民。 项目在施工区设立沉淀池并做好防渗措施，将施工废水、工地泥浆水以及车辆冲洗水等集中收集经过沉淀后回用，不外排。加强施工机械维护保养并设置机油滴漏收集装置。施工期产生的生活污水依托海阳市华洋工艺品有限公司化粪池处理后由市政污水管网排入海阳康达环保水务有限公司统一处理。 施工渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，做到“工完、料尽、场地清”，严禁随意堆放，必须外运时应加强运输过程中监控，避免发生跑、冒、滴、漏现象。生活垃圾应集中收集定期清运并妥善处置。 加强水土保持、绿化补偿等生态措施，避免大风、雨季天气施工，避免造成的风蚀和水蚀。 - 严格落实营运期主要污染物防治措施。①按雨污分流制，落实水污染防治措施，项目水洗废水应集中收集后与经化粪池处理后的生活污水，出水水质均须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B等级标准限值要求，一同排入市政污水管网，由签订污水接纳协议的海阳康达环保水务有限公司统一处理。 - 营运过程中应根据装置、单元的特点和部位，采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制，防止“跑、冒、演、漏”现象发生，禁止污水直排，确保防渗措施到位，围掩到位，避免对项目区内的土壤及地下水产生影响。 ②落实大气污染防治措施。 项目所需蒸汽由签订蒸汽供给协议的海阳市华洋工艺品有限公司供给，该项目建成后，海阳市华洋工艺品有限公司烘干工序停止。营运过程中应加强所需提供蒸汽的专用生物质锅炉能力的管控，确保其达标排放。 ③落实噪声污染防治措施 应选用低噪声设备，加强设备养护，采取合理布局各功能区，减震、声、消音等综合治理措施。项目厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 ④按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的污染防治措施你单位应指定专人负责厂区的环境管理，对产生的固废应妥善收集、储存，并按照《国家危险废物名录》和《一般固体废物分类与代码》鉴别类比后采取相应的处置方式，属于一般工业固体废物的，处置方式均满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，进行无害化处理，不得随意丢弃和扩散。 属于危险废物的其储存、处置、运输应执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的有关规定和《危险废物污染防治技术政策》的要求危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》等相关文件进行，严禁流失、扩散。员工生活垃圾应集中收集委托当地环卫部门统一清运，进行无害化处理。各固废贮存点等须按规定采取“三防”等环保措施。 3、强化环境风险防范，落实可行的环境污染防控措施与环境应急预案，定期组织进行事故应急演习，同时做好记录和总结。制定的企业环境管理规章制度，各项环保工作落实到人，做好污类治理设施运行记录、环境监测资料等环境保护档案的存档工作，避免发生环境污染事故。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等要求，将制定的环境风险防范应急预案，报烟台市生态环境局海阳分局备案。 4、根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)等相关标准和技术规范要求制定监测计划，落实监测方案，并认真组织实施和主动公开污染源监测等相关信息。 二、项目在建设中必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门门现定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编验收报告。除按国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 项目在启动生产设施或者发生实际排河行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真理并确认各项环境保护措施落实后，按照国家环境保护相关法律法规以及排河许可证申请与核发技术规范要求，在全国排污许可证管理信息平台申请并取得排河许可。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依法排污。 三、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施等发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境形响评价文件。 若环评文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设，你单位应当将环境影响评价文件投批我局重新审核。 四、本批复仅针对此环境影响提出的相关要求，对涉及土地、规划、城建、安全生产、排水、消防、水土保护、立项等方面时，应取得行政主管部门同意的书面意见后，方可建设、投产。 经办人： 烟台市生态环境局海阳分局 2022年11月7日 4.3 该项目环评批复要求及落实情况 表4-1 项目环评批复要求落实情况 序号; 环评批复要求; 落实情况; 是否满足. 一; 项目在建设与营运过程中应全面落实环境影响报告表中提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：; 已落实; 是. 1; 1、严格落实施工期大气污染防治、噪声防治、废水防治、固体废物安全处置及生态保护措施。 根据《山东省人民政府关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》及《烟台市扬尘污染防治管理办法》要求，按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制好扬尘污染。 采取合理安排作业时间、选用低噪声设备、禁止夜间施工、车辆限速等措施，落实好《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的相关要求，防止施工噪声对环境敏感目标产生不利影响。如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而可能对周边居民产生环境噪声污染时应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其它有关主管部门的许可，并公告附近居民。 项目在施工区设立沉淀池并做好防渗措施，将施工废水、工地泥浆水以及车辆冲洗水等集中收集经过沉淀后回用，不外排。加强施工机械维护保养并设置机油滴漏收集装置。施工期产生的生活污水依托海阳市华洋工艺品有限公司化粪池处理后由市政污水管网排入海阳康达环保水务有限公司统一处理。 施工渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，做到“工完、料尽、场地清”，严禁随意堆放，必须外运时应加强运输过程中监控，避免发生跑、冒、滴、漏现象。生活垃圾应集中收集定期清运并妥善处置。 加强水土保持、绿化补偿等生态措施，避免大风、雨季天气施工，避免造成的风蚀和水蚀。; 施工期合理安排作业时间、选用低噪声设备、禁止夜间施工、车辆限速等措施。 施工期间在施工区设立沉淀池并做好防渗措施，将施工废水、工地泥浆水以及车辆冲洗水等集中收集经过沉淀后回用，不外排。施工期产生的生活污水依托海阳市华洋工艺品有限公司化粪池处理后由市政污水管网排入海阳康达环保水务有限公司统一处理。 施工渣土已在本场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设。生活垃圾集中收集定期清运并妥善处置。; 是. 2; 严格落实营运期主要污染物防治措施。①按雨污分流制，落实水污染防治措施，项目水洗废水应集中收集后与经化粪池处理后的生活污水，出水水质均须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B等级标准限值要求，一同排入市政污水管网，由签订污水接纳协议的海阳康达环保水务有限公司统一处理。 营运过程中应根据装置、单元的特点和部位，采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制，防止“跑、冒、演、漏”现象发生，禁止污水直排，确保防渗措施到位，围掩到位，避免对项目区内的土壤及地下水产生影响。 ②落实大气污染防治措施。 项目所需蒸汽由签订蒸汽供给协议的海阳市华洋工艺品有限公司供给，该项目建成后，海阳市华洋工艺品有限公司烘干工序停止。营运过程中应加强所需提供蒸汽的专用生物质锅炉能力的管控，确保其达标排放。 ③落实噪声污染防治措施 应选用低噪声设备，加强设备养护，采取合理布局各功能区，减震、声、消音等综合治理措施。项目厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 ④按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的污染防治措施你单位应指定专人负责厂区的环境管理，对产生的固废应妥善收集、储存，并按照《国家危险废物名录》和《一般固体废物分类与代码》鉴别类比后采取相应的处置方式，属于一般工业固体废物的，处置方式均满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，进行无害化处理，不得随意丢弃和扩散。 属于危险废物的其储存、处置、运输应执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的有关规定和《危险废物污染防治技术政策》的要求危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》等相关文件进行，严禁流失、扩散。员工生活垃圾应集中收集委托当地环卫部门统一清运，进行无害化处理。各固废贮存点等须按规定采取“三防”等环保措施。; 本项目设备的选取优先采用低噪声设备，合理布局各功能区，采取减震、消音等综合治理措施。 按要求对固体废物进行管理，设置危废库及一般固废暂存处，并按照《国家危险废物名录》和《一般固体废物分类与代码》鉴别类比后采取相应的处置方式，属于一般工业固体废物的，处置方式均满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，进行无害化处理，不得随意丢弃和扩散。 属于危险废物的其储存、处置、运输应执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的有关规定和《危险废物污染防治技术政策》的要求危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》等相关文件进行，严禁流失、扩散。; 是. 3; 3、强化环境风险防范，落实可行的环境污染防控措施与环境应急预案，定期组织进行事故应急演习，同时做好记录和总结。制定的企业环境管理规章制度，各项环保工作落实到人，做好污类治理设施运行记录、环境监测资料等环境保护档案的存档工作，避免发生环境污染事故。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等要求，将制定的环境风险防范应急预案，报烟台市生态环境局海阳分局备案。; 制定演练计划，定期组织进行事故应急演习。已编制《企业事业单位突发环境事件应急预案》; 是. 4; 4、根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)等相关标准和技术规范要求制定监测计划，落实监测方案，并认真组织实施和主动公开污染源监测等相关信息。; 已制定检测计划; 是. 二; 二、项目在建设中必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门门现定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编验收报告。除按国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 项目在启动生产设施或者发生实际排河行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真理并确认各项环境保护措施落实后，按照国家环境保护相关法律法规以及排河许可证申请与核发技术规范要求，在全国排污许可证管理信息平台申请并取得排河许可。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依法排污。; 严格落实三同时制度; 否. 三; 三、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施等发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境形响评价文件。 若环评文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设，你单位应当将环境影响评价文件投批我局重新审核。; /; 是. 四; 四、本批复仅针对此环境影响提出的相关要求，对涉及土地、规划、城建、安全生产、排水、消防、水土保护、立项等方面时，应取得行政主管部门同意的书面意见后，方可建设、投产。; /; 否.

# 表五

5、验收监测质量保证及质量控制 1、验收期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2、现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因予以详细说明。 3、监测质量保证按照《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 4、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国建环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5、环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 6、气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场监测前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 7、噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 8、实验室分析质量控制。 9、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 表5-1 质控措施方法一览表 项目类别; 质控标准名称; 质控标准号. 废水; 污水监测技术规范; HJ 91.1-2019. 水质 样品的保存和管理技术规定; HJ 493-2009. 噪声; 环境噪声检测技术规范噪声测量值修正; HJ 706-2014. 编制人; 审核人. 授权签字人; 签发日期; 年 月 日.

# 表六

6、验收监测内容 6.1检测对象 本次验收对象为烟台华亿都制衣有限公司厂房建设项目及各项配套设施。监测对象主要包括：废水监测及厂界噪声监测，具体如表6-1。 表6-1 验收监测对象一览表 类别; 监测对象. 污染物排放; 噪声; 厂界噪声. 废水; pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂. 图6-1 本项目噪声监测点位图 6.2噪声监测 6.2.1 噪声监测点位、项目及时间频率： 表6-2 噪声监测点位、项目及时间频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间频率. 1; 机械设备; 1#东厂界外1m; 噪声; 监测2天，每天昼间监测一次. 2; 2#南厂界外1m. 3; 3#西厂界外1m. 4; 4#北厂界外1m. 6.3废水监测 6.3.1 废水监测点位、项目及时间频率： 表6-3 废水监测点位、项目及时间频率 编号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 废水; 废水排放口; pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂; 4次/天，连续检测两天. 6.4污染物分析方法及依据汇总 表6-4 污染物分析方法及依据汇总 类别; 项目名称; 分析方法; 方法依据; 仪器设备、型号及编号; 检出限. 废水; pH; 电极法; HJ 1147-2020; 便携式多参数分析仪DZB-712F RTYQ-02-033; 无量纲. 化学需氧量; 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 具塞滴定管（棕） 50ml RTYQ-01-053; 4mg/L. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 恒温培养箱 SPX-150 RTYQ-01-153; 0.5mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T 11901-1989; 电子天平 ME204E RTYQ-01-099; ——. 氨氮; 分光光度法; HJ 535-2009; 紫外分光光度计 EVO300 RTYQ-01-156; 0.025mg/L. 总氮; 分光光度法; HJ 636-2012; 紫外分光光度计 EVO300 RTYQ-01-156; 0.05mg/L. 总磷; 分光光度法; GB/T 11893-1989; 紫外分光光度计 EVO300 RTYQ-01-156; 0.01mg/L. 色度; 稀释倍数法; HJ 1182-2021; ——; 2倍. 阴离子表面活性剂; 亚甲蓝分光光度法; GB/T 7494-1987; 紫外分光光度计 EVO300 RTYQ-01-156; 0.05mg/L. 噪声; Leq（A）; ——; GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688 RTYQ-02-030 声校准器 AWA6222A RTYQ-02-031; ——. 备注：/. N

表七

7.1验收监测期间生产工况记录 监测期间设备运行稳定，在设计生产能力的75%以上负荷进行现场监测，以保证监测数据的有效性。当负荷小于75%时，由建设单位相关人员通知监测人员停止监测，以保证监测数据的有效性。2024年3月20日-21日烟台华亿都制衣有限公司厂房建设项目正常运行，环保设施正常运行，符合验收工况条件。生产负荷情况详见表7-1。 表7-1 验收监测期间生产负荷表 时间; 产品; 实际日生产量; 设计日生产量; 工况. 2024.3.20; 羊毛衫; 0.28万件; 0.33万件; 84.8%. 2024.3.21; 羊毛衫; 0.31万件; 0.33万件; 93.9%. 验收监测期间，生产工况稳定，烟台华亿都制衣有限公司厂房建设项目检测期间的生产负荷分别为：塑料膜84.8~93.9%，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到75%以上生产负荷的要求。因此，本次验收监测工况为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 7.2验收监测结果 7.2.1 噪声监测结果 2024年3月20日至21日，对本项目厂界噪声进行了验收监测，监测期间企业正常生产，监测结果见表7-2。 表7-2 噪声监测结果一览表 项目; 等效连续A声级（dB（A））. 校准; 多功能声级计03月20日昼间测量前校准值93.8dB，测量后校准值93.8dB； 多功能声级计03月21日昼间测量前校准值93.8dB，测量后校准值93.8dB。. 采样时间 采样点位 2024.03.20; 2024.03.21. 昼间; 昼间. 1#东厂界; 53; 54. 2#南厂界; 54; 54. 3#西厂界; 53; 51. 4#北厂界; 52; 52. 备注：本次检测期间无雨雪、无雷电，且风速小于5m/s。. 由表7-2可知，本项目昼间噪声最大值为54dB(A)。 7.2.3 废水监测结果 2024年3月20日至21日，对本项目污水排放口进行了验收监测，监测期间企业正常生产，监测结果见表7-3。 表7-3 废水监测结果一览表 采样时间; 2024.03.20. 点位及频次; 废水总排口. 检测结果 项目 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 样品编号. RT2024031911-05-111; RT2024031911-05-112; RT2024031911-05-113; RT2024031911-05-114. pH（无量纲）; 7.4; 7.2; 7.3; 7.2. 悬浮物（mg/L）; 55; 63; 59; 66. 化学需氧量（mg/L）; 97; 103; 86; 92. 五日生化需氧量（mg/L）; 33.9; 32.1; 35.6; 34.7. 氨氮（mg/L）; 3.31; 3.46; 3.28; 3.52. 总氮（mg/L）; 14.4; 12.9; 13.6; 14.5. 总磷（mg/L）; 0.93; 0.97; 0.86; 0.83. 色度（倍）; 5; 4; 4; 6. 阴离子表面活性剂（mg/L）; ND; ND; ND; ND. 采样时间; 2024.03.21. 点位及频次; 废水总排口. 检测结果 项目 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 样品编号. RT2024031911-05-121; RT2024031911-05-122; RT2024031911-05-123; RT2024031911-05-124. pH（无量纲）; 7.3; 7.2; 7.1; 7.4. 悬浮物（mg/L）; 64; 57; 60; 53. 化学需氧量（mg/L）; 108; 101; 87; 95. 五日生化需氧量（mg/L）; 34.2; 33.5; 32.8; 35.1. 氨氮（mg/L）; 3.51; 3.38; 3.44; 3.48. 总氮（mg/L）; 15.3; 13.8; 14.8; 14.6. 总磷（mg/L）; 0.89; 0.96; 0.82; 0.92. 色度（倍）; 4; 5; 5; 4. 阴离子表面活性剂（mg/L）; ND; ND; ND; ND. 备注：ND表示未检出。. 由表7-3可知，3月20日：pH7.2~7.4、悬浮物日均排放浓度为60.75mg/L、化学需氧量日均排放浓度为94.5mg/L、五日生化需氧量日均排放浓度为34.08mg/L、氨氮日均排放浓度为3.39mg/L、总氮日均排放浓度为13.85mg/L、总磷日均排放浓度为0.90mg/L、色度日均4.75倍、阴离子表面活性剂未检出；3月21日：pH7.1~7.4、悬浮物日均排放浓度为58.5mg/L、化学需氧量日均排放浓度为97.75mg/L、五日生化需氧量日均排放浓度为33.9mg/L、氨氮日均排放浓度为3.45mg/L、总氮日均排放浓度为14.63mg/L、总磷日均排放浓度为0.90mg/L、色度日均4.5倍、阴离子表面活性剂未检出，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准要求。

表八

8、验收监测结论 2024年3月20日~2024年3月21日对烟台华亿都制衣有限公司厂房建设项目的废水、厂界噪声进行验收监测。 - 1结论 本项目执行了国家建设项目环境保护法律法规，环保审批手续齐全。环评提出的污染防治措施及环评批复要求基本落实到位，验收监测期间各项环保设施运行稳定正常。 8.1.1验收工况结论 验收监测期间，生产工况稳定，生产负荷均满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到75%以上生产负荷的要求。因此，本次验收监测工况为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 8.1.2噪声监测结论 根据表七中噪声监测结果可知，本项目厂界噪声监测结果中，昼间噪声最大值为54.0dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中厂界声功能区2类功能区限值：昼间60dB（A）。 8.1.3废水监测结论 由表7-3可知，pH7.1~7.4、悬浮物日均排放浓度为60.75mg/L、化学需氧量日均排放浓度为97.75mg/L、五日生化需氧量日均排放浓度为34.08mg/L、氨氮日均排放浓度为3.45mg/L、总氮日均排放浓度为14.63mg/L、总磷日均排放浓度为0.90mg/L、色度日均4.75倍、阴离子表面活性剂未检出，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准要求。 8.1.4固废结论 本项目产生的固体废物主要是原辅料包装产生的废包装材料、职工日常生活产生的生活垃圾、不合格产品、废下脚料、废润滑油。生活垃圾由环卫清运，不合格产品、废下脚料、废包装材料统一收集后外售，废润滑油为危险废物，暂存于危废库，委托有资质的单位处理。 综上，本项目产生的固废均得到妥善处理，不会对周围环境产生不利影响。 8.2建议 1、加强生产过程的管理与监督； 2、加强环保设施的运行管理及维护，确保污染物长期稳定达标排放； 3、按计划进行环保培训及应急演练工作； 8.3验收总结论 根据验收监测报告分析可知，本项目废水排放可满足可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准要求；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中厂界声功能区2类功能区限值；一般工业固废及危险废物均得到合理处置。各类污染物均能达标排放，对周边环境影响较小，同意该项目通过建设项目竣工环境保护验收。 8.4监测计划 表8-1监测计划一览表 项目; 监测制度. 废气; 废水排放口. 监测项目; 废水. 排放标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准要求。. 监测项目和监测地点; pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂. 监测周期与频率; 每年监测一次，监测时间按有关规定进行. 噪声; 监测项目; LeqdB(A). 主要污染源; 生产中的高噪声设备. 采样分析、数据处理; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 监测周期与频率; 厂界噪声：每季度监测一次. 固废 调查; 监测项目; 统计厂内固废的种类、产生量、处理方式(去向)等. 监测周期与频率; 每年统计一次.

危废库照片：